ÚZEMNÍ PLÁN

VENDOLÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP:

O.1	Koordinační výkres							1 :   5 000

O.2	Výkres širších vztahů							1 : 50 000

O.3	Koncepce dopravy							1 :   5 000

O.4	Koncepce vodního hospodářství - zásobování vodou, odkanalizování		1 :   5 000

O.5	Koncepce energetiky - zásobování plynem a elektrickou energií		1 :   5 000

O.6	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu				1 :   5 000

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM	6

1.1.	VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI	6

1.2.	SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM	7

1.3.	POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ-ANALYTICKÝ PODKLADŮ	9

2.	ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ	10

3.	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	10

3.1.	KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ	10

3.2.	URBANISTICKÁ KONCEPCE	11

3.3.	KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	13

3.3.1.	ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA	13

3.3.2.	SILNIČNÍ DOPRAVA	13

3.3.2.1.	VÝHLEDOVÉ ŘEŠENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ	13

3.3.2.2.	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	13

3.3.3.	VEŘEJNÁ DOPRAVA	14

3.3.4.	NEMOTOROVÁ DOPRAVA	14

3.3.5.	STATICKÁ DOPRAVA	14

3.3.6.	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ	14

3.3.7.	HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA	14

3.3.8.	INTENZITY DOPRAVY	14

3.3.9.	OCHRANNÁ PÁSMA	15

3.3.10.	LETECKÁ DOPRAVA	15

3.3.11.	VODNÍ DOPRAVA	15

3.3.12.	HLUK Z DOPRAVY	15

3.4.	KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	17

3.4.1.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	17

3.4.1.1	ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	17

3.4.1.2.	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	18

3.4.1.3.	VODNÍ TOKY A NÁDRŽE	18

3.4.1.4.	ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	18

3.4.1.5	ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM	19

3.4.1.6.	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM	19

3.4.1.7.	SPOJE, TELEKOMUNIKACE	20

3.4.2	POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU	20

3.5.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES	21

3.5.1.	ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY	22

3.6.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	24

3.7.	SOULAD NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	24

3.7.1.	LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ	24

3.7.1.1.	NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	25

3.7.1.2.	ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY	25

3.7.1.3.	VÁLEČNÉ HROBY A POHŘEBIŠTĚ, PIETNÍ MÍSTA	25

3.7.1.4.	PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU	25

3.8.	OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT	25

3.8.1.	ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ	25

3.8.2.	OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY	25

3.8.3.	OCHRANA PŘED POVODNĚMI	26

3.8.4.	OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU	26

3.8.5.	NEROSTNÉ SUROVINY, LOŽISKA VÝHRADNÍ, NEVÝHRADNÍ	26

3.9.	OCHRANA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	27

3.9.1.	OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	27

3.9.2.	OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	27

3.9.3.	OSTATNÍ LIMITY	28

3.10.	OCHRANA OBYVATELSTVA	28

3.10.1.	OCHRANA OBYVATELSTVA	28

3.10.2.	ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ, OCHRANA ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ	28

3.10.3.	ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ	28

3.10.4.	UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI	29

3.10.5.	OBRANA STÁTU	29

3.10.6.	EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ	29

3.10.7.	SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY A HUMANITÁRNÍ POMOCI	29

3.10.8.	VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ	30

3.10.9.	ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE	30

3.10.10.	OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ	30

3.10.11.	NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ	30

3.10.12.	ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ O VZNIKLÉM OHROŽENÍ	30

4.	INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO	31

4.1.	VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ	31

4.2.	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH	31

5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	33

5.1.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU	33

5.2.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA	39

6.	POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VENDOLÍ	39

7.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ S VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROZPORŮ:	40

7.1.	VYHODNOCENÍ STANOVISEK	40

7.2.	PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚP PODLE §53, ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA	43

7.3.	VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ	45

7.4.	STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO	46

7.5.	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH.	46

8)	ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VENDOLÍ	46

9)	Vyhodnocení připomínek	46

# 1.	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

## 1.1.	VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

| řešené území | k. ú. Vendolí |
| --- | --- |
| kód obce | ZUJ 578 932 |
| počet obyvatel | 970 (k 31. 12. 2010) |
| rozloha řešeného území | 2 068 ha |
| kraj | Pardubický |
| obec s rozšířenou působností | Svitavy |
| obec s pověřeným obecním úřadem | Svitavy |

Obec Vendolí sousedí s těmito obcemi:

na západě	Karle, Květná, Pomezí

na jihu		Radiměř

na východě	Hradec nad Svitavou, Svitavy

na severu	Javorník u Svitav

POSTAVENÍ obce V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Vendolí bezprostředně sousedí a městem Svitavy. Má na město těsné vazby, jednak po silnicích, cyklostezkami i po železnici. Podle správního uspořádání ČR je město Svitavy součástí Pardubického kraje, je významným sídlem jihovýchodní části pardubického kraje, a je obcí s rozšířenou působností.

O osídlení v předhistorických dobách na řešeném území obce Vendolí není hmotných důkazů. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1320, kdy se poprvé jmenuje v seznamu biskupských lén 1318-1326. Založena byla lokací německými kolonisty, kteří přišli na Moravu v družině Bruna ze Schauenburku, ustanoveného roku 1247 olomouckým biskupem. Byl horlivým kolonizátorem a zahájil vlnu kolonizace tohoto kraje. Možnou předchůdkyní byla starší osada Wayndol, na jejíž stáří poukazují i dva kameny, zazděné ve věži kostela Svatého Ondřeje s datem 1149.

V obci byla dědičná rychta, které byla obnovena r. 1318 ztracená privilegia. Roku 1501 obnovil biskup Stanislav Turzo výsady rychtáře.

Roku 1572 vyhořela celá ves i s kostelem a farou. Fara pak byla nově postavena v roce 1639. V roce 1789 byl přestavěn původně gotický kostel sv. Ondřeje. Z té doby pochází kaple sv. Panny Marie s barokní sochou.

Po druhé světové válce byla obec dosídlena českým obyvatelstvem.

Řešené území je Zásadami územního rozvoje PK zařazeno do rozvojové osy krajského významu OSk6 Svitavy – Polička. Řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro podporu hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti:

- zkvalitněním dopravní, technické a veřejné infrastruktury

- lokalizací přiměřeného rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení v obci při zachování kontinuity vývoje

- respektováním rozsahu ploch výroby a skladování a ploch smíšených výrobních jsou vytvořeny územní předpoklady pro stabilizaci, intenzifikaci a rozvoj podnikatelských aktivit při respektování zásad ochrany zdravých životních podmínek

- návrhem ploch smíšených obytných jsou vytvořeny územní předpoklady pro rozvoj a umisťování zařízení rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel

- v podmínkách pro plochy změn v území jsou vytvořeny územní předpoklady a pravidla pro umísťování těchto aktivit v obci i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny

- v urbanistické koncepci je řešeno optimální využívání stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostnění intenzifikace a funkční optimalizace využití území, před extenzivním rozvojem zástavby v krajině; koncepce řešení vychází z platného ÚP a jeho změn

VLIV URBANISTICKÉ KONCEPCE NA SOUSEDÍCÍ OBCE, POŽADAVKY NA KOORDINACI

Změny v území, které zasahují do sousedních k.ú. vyvolávají nároky na koordinaci. Jedná se o:

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

- koridor obchvatu silnice I/34 severovýchodně od Vendolí ovlivňuje správní území Svitav, je zahrnut v ÚP Svitavy

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

navržené koridory technické infrastruktury

energetika

- koridor pro nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Svitavy – Polička (TK1) – koridor není ve schválených ZÚR; Dle podkladů, předaných ČEZ Distribuce, a. s., pro ÚAP Pk, jsou koridory prověřovány v jiné trase a budou předmětem aktualizace ZÚR Pk

PŘÍRODNÍ SYSTÉMY

- návaznost skladebných částí ÚSES na místní, regionální a nadregionální úrovni na území sousedních katastrů obcí

## 1.2.	SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Dle Politiky územního rozvoje 2008 (schválena usnesením vlády ČR ze dne 20. července 2009 č. 929) leží řešené území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

Řešené území leží mimo vymezené specifické oblasti.

Řešeným územím neprochází vymezené koridory a plochy železniční a silniční dopravy, není dotčeno záměry vodní a letecké dopravy republikového významu..

Řešeným územím neprochází koridory technické infrastruktury republikového významu.

Řešeným územím neprochází transevropské multimodální koridory.

Obec Vendolí leží v území, vykazující vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území.

Územní plán respektuje všeobecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje:

- požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářský rozvoj území

- vytváří podmínky pro využití opuštěných areálů a ploch

- řeší využití zastavěného území a podporuje zachování veřejné zeleně

- vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu – prověřil stávající a navržené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)

- vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu – trasy propojení cyklostezek, rozvoj ploch pro sport a rekreaci

- řeší možnosti ochrany obyvatel před hlukem a emisemi z dopravy

- vytváří podmínky pro šetrné formy dopravy

- řeší možnosti pro preventivní ochranu před přírodními katastrofami (lokální záplavy) v území

- vytváří podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území

- odvádění odpadních vod koncipuje tak, aby splňovalo požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti

- vytváří podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů

Řešení územního plánu je v souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje České republiky 2008“.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Řešené území bezprostředně sousedí s rozvojovou oblastí krajského významu OBk3, jež zahrnuje město Svitavy a obce na něj severně (Opatovec) a jižně (Hradec n. Svitavou) navazující. Vendolí je zařazeno do rozvojové osy krajského významu OSk6 Svitavy – Polička.

ZÚR stanovují v ose OSk 6 tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:

a)	posilovat obslužné funkce Poličky

b)	respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území

c)	dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:

a)	posílit využívání regionálního železničního spojení Polička – Svitavy

b)	ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny

c)	respektovat požadavky na ochranu městské památkové zóny Polička

d)	respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. (112):

d.1)	nadregionálního biokoridoru K 83

d.2)	regionálních biokoridorů K 885 Černý les-Hradecký les, K 888 Moravský Lačnov-Svitavský les a K 884 B Černý les-V bucích

Řešení územního plánu je v souladu s těmito zásadami a úkoly.

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, vydaných formou opatření obecné povahy dne 29. 4. 2010 Zastupitelstvem kraje Pardubického kraje usnesením číslo Z/170/10, vyplývají tyto požadavky, které je v řešeném území nutno respektovat:

- obec Vendolí je součástí rozvojové osy krajského významu OSK 6 Svitavy – Polička

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro vyvážený a udržitelný rozvoj Pardubického kraje

- řešení územního plánu Vendolí je v souladu s požadavky na přeměnu a rozvoj hospodářsky slabého regionu – území okresu Svitavy

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti kraje

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje

- řešení územního plánu Vendolí vytváří návrhem ÚSES a respektováním podmínek ochrany přírody podmínky pro řešení ochrany obyvatel před zdravotními riziky z narušené krajiny – hluk, emise, znečištění vody

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, účelné členění pozemkové držby prostřednictvím komplexní pozemkové úpravy a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí – dostatek veřejných prostranství, vybavení veřejnou infrastrukturou, efektivní využívání zastavěného území, preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů v zastavěném území před výstavbou ve volné krajině

ÚP respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou stanoveny pro rozvojovou osu krajského významu OSK6:

- řešení územního plánu Vendolí respektuje záměr posílení obslužné funkce Poličky

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro respektování prvků přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro dotváření krajiny s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability

- řešení územního plánu Vendolí vytváří podmínky pro posílení využívání regionálního železničního spojení Polička – Svitavy

- územního plán Vendolí prověřil rozsah zastavitelných ploch v řešeném území a stanovil směr jejich využití s ohledem na kapacitu obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny

- územního plán Vendolí respektuje požadavky na ochranu a upřesňuje vymezení skladebných částí ÚSES – nadregionálního biokoridoru K83, regionálních biokoridorů 885 Černý les – Hradecký les, RK888 Moravský Lačnov – Svitavský les a RK 884 B Černý les – V bucích

V oblasti dopravní a technické infrastruktury obcí Vendolí prochází koridor územní rezervy šíře 300 m pro přeložku silnice I/34, v územním plánu upřesněný na šířku koridoru 100 m obdobně jako v ÚP Svitav.

a dále pak koridor pro umístění stavby E07 - nadzemního vedení 2x110 kV TR Svitavy – Polička v šířce 400 m, který není obsažen ve schválených ZÚR, ale byl obsažen v ÚP VÚC a při aktualizaci ZÚR bude opět zařazen.

V řešeném území je stanoveno toto veřejně prospěšné opatření - ÚSES krajského významu:

U10 – K83 nadregionální biokoridor

U51 – Černý les – Hradecký les - regionální biokoridor - 885

U52 – Moravský Lačnov – Svitavský les – regionální biokoridor 888

Územní plán prověřil možnosti propojení a rozšíření cyklostezek Mikroregionu Svitavsko z hlediska širších vztahů, které nejsou obsaženy v ZÚR Pardubického kraje a PÚR ČR 2008 a navrhl doplnění o trasu v prostoru Borové krčmy.

## 1.3.	POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ-ANALYTICKÝ PODKLADŮ

V územním plánu je vymezena hranice zastavěného území ve smyslu § 58 zákona č. 183/2006 Sb. Respektovány jsou limity využití území.

Mimo limity vyplývající z platných zákonných norem a předpisů územní plán v maximální míře respektuje ochranu nivních půd na území obce, ochranu významných stromů, chrání průhledy na dominantu obce, kostel Svatého Ondřeje.

Na území obce se nachází 2 památné stromy – lípa u č.p. 210 a lípa za hasičskou zbrojnicí. U obou stromů respektovat ochranné pásmo, které tvoří kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

Nad částí řešeného správního celku prochází paprsek radioreléového spoje SEK Českých Radiokomunikací. Do vzdálenosti 100 m od osy paprsku bude stanovena podmínka účastnictví ve stavebním řízení pro všechny stavby nadzemních objektů pro České Radiokomunikace a.s.

U ploch pro občanské vybavení, tělovýchovu a sport, rekreaci, při křížení a souběhu komunikace, inženýrských sítí a vedení s železnicí, při výsadbě zeleně apod. bude respektována vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád v platném znění.

Navrženým řešením je zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nedochází ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení, nejsou omezeny rozhledové poměry, je zachován volný, schůdný manipulační prostor a průjezdný profil.

ÚP respektuje rozbor udržitelného rozvoje území, Vytváří územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí:

- blízkosti města Svitavy

- oblasti s kvalitním životním prostředím, solitérní zelení ve funkčním celku s bydlením

- využití koordinačního dokumentu ÚSES

- vysoké kvality zemědělské půdy

- rozsáhlých investic do půdy

- zájmu o stavební parcely pro bytovou výstavbu

- dobré napojení ploch výroby na silniční síť

- dobře fungující systém veřejné dopravy, značené cyklotrasy v okolí

- dobré podmínky pro dojížďku za prací

Vytváří územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb:

- zvýšené hlučnosti a prašnosti u ploch bydlení kolem silnic III. třídy a železniční trati

- chybějící systém odkanalizování a čištění odpadní vody v převážné části obce

- nevyhovující kvalita a stav vodovodní sítě

- nedostatečná retenční schopnosti krajiny

- ohrožení přívalovými vodami po extrémních srážkách

- sesuvné území

- znečištění vodního toku odpadními vodami

- staré ekologické zátěže na území obce

SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Navržené řešení je v souladu s požadavky stavebního zákona (SZ) a jeho prováděcích právních předpisů.

# 2.	ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Návrh územního plánu Vendolí je zpracován na základě „Zadání územního plánu Vendolí“, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce 20. ledna 2011 usnesením č. 1/2011/2.

Zadání je splněno v plném rozsahu. Na podkladě usnesení zastupitelstva Obce ze dne 10. 8. 2011 byla do řešení zahrnuta lokalita i.č. 38-SV a 3-OX plocha pro rozhlednu v trati Karpaty.

Územní plán bude řešit vyváženost územních podmínek ve vztahu pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.

Návrh řešení problémů v území

Zvýšená hlučnost a prašnost u ploch pro bydlení kolem silnic a železniční trati bude řešena technickými opatřeními a zkvalitněním úpravy a údržby veřejných prostranství a ploch pro dopravní infrastrukturu.

Nedostatečná retenční schopnost území je řešena plochami zalesnění, návrhem vodních ploch a mokřadů.

Ohrožení přívalovými vodami je eliminováno plochami pro zalesnění, návrhem příkopů v krajině dle KPÚ, návrhem poldrů a vodohospodářskými úpravami na tocích (např. přehrádky…)

Průchodnost území je respektována dle KPÚ. Účelové komunikace jsou a umožňují zachování využitelnosti cyklotras a turistických tras a nových přístupových cest k místním hodnotám.

Řešení střetů v území

V maximální míře jsou při vymezení ploch pro bydlení zohledněny plochy meliorací.

V maximální míře jsou při vymezení ploch pro bydlení zohledněny plochy I. a II. třídy ochrany ZPF.

Trasy ÚSES jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich trvalá funkčnost.

Územní plán posoudil záměry a stav území a navrhl opatření na zajištění ochrany nivní půdy.

Nově navržené zastavitelné plochy v maximální míře respektují pásmo 50 m od hranice lesa.

# 3.	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

## 3.1.	KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

Cílem řešení je vytvořit územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu uspořádání a využití řešeného území při respektování a rozvoji stávajících hodnot území, umožňující udržitelný rozvoj území.

NÁVRH KONCEPCE

Přírodní hodnoty území - kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich se za hodnoty území považují:

- místa se zachovalým krajinným rázem – funkční lokální biokoridory a biocentra, propojené s regionálními prvky USES

- vzrostlá zeleň s množstvím významných stromů, které utvářejí charakter zastavěné části obce

Budou zachovány a rozvíjeny harmonické prvky krajiny.

ODŮVODNĚNÍ

V maximální míře je respektován krajinný ráz území, funkční místní biokoridory a biocentra a je navrženo jejich zapojení do vyššího systému ekologické stability

Navrženým řešením je v maximální míře respektována vzrostlá zeleň s množstvím významných stromů, které utvářejí charakter zastavěné části obce. Pro zvýraznění jejího významu jsou samostatně vymezeny plochy sídelní zeleně.

Navrženým řešením nejsou narušeny harmonické prvky krajiny.

NÁVRH KONCEPCE

Kulturní hodnoty - na území obce se nachází nemovitá kulturní památka zapsaná v rejstříku nemovitých kulturních památek – kostel Svatého Ondřeje, která tvoří zároveň významnou stavební dominantu.

Dále se na území obce nacházejí kulturní památky, nezapsané v rejstříku kulturních památek – boží muka a kapličky.

Bude respektováno a posíleno centrum obce a stávající charakter obce. Návrh bude respektovat současnou hladinu zástavby. Výška zástavby nesmí narušit pohledové osy na dominantu obce – kostel Svatého Ondřeje. Pro nové stavby budou stanoveny takové podmínky, aby nenarušily venkovský ráz bydlení.

ODŮVODNĚNÍ

Kostel Svatého Ondřeje - NKP vytvářející zároveň významnou stavební a duchovní dominantu obce je v plném rozsahu respektována. Její účin doplňují i další místní památky, nezapsané v rejstříku KP.

Ty budou respektovány a rekonstruovány v celém řešeném území obce. Obnoveny byly dvě původní kaple v západní a střední části obce a poklona u Karlíčkovy zmole. Navržena je výstavba zvonice ve východní části obce a rozhledna v trati Karpaty.

## 3.2.	URBANISTICKÁ KONCEPCE

Na ploše 2068,40 ha ve Vendolí 1. 1. 2010 žilo 958 obyvatel, což představuje hustotu 46,32 obyvatel na km².

PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKÁ KONCEPCE A KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY)

Respektována je současná urbanistická koncepce dle ÚPO Vendolí a jeho změn č. 1-3. Koncepčním záměrem je posílení významu centra obce v rozsahu od zemědělského areálu po areál kostela sv. Ondřeje. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby vhodně doplnily stávající zástavbu.

ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím – hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití, případně podmíněně přípustné využití. Dále stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu – výškovou regulaci zástavby.

Koncepce uspořádání krajiny

Řešení sítě účelových komunikací vychází ze schválených KPÚ, které vycházely z řešení ÚPO Vendolí. Navrženo její doplnění zejména s ohledem na lesní hospodářství, zemědělství, cykloturistiku a pěší turistiku.

Prvky ochranné zeleně, chránící plochy bydlení před hlukem a zvýšenou prašností z dopravy, jsou přípustné k realizaci u ploch obytných i smíšených obytných.

Byly vymezeny koridory pro záchytné příkopy v souladu s plánem společných zařízení KPÚ.

Místní, regionální i nadregionální územní systém ekologické stability (ÚSES) vychází z generelu ÚSES a komplexní pozemkové úpravy. Skladebné prvky ÚSES jsou prověřeny a upřesněny nad aktuálním návrhem katastrální mapy, která respektuje navrženou parcelaci KPÚ, dále jsou koordinovány s prvky ÚSES na katastrech sousedních obcí.

Podél stávajících toků ve volné krajině je v rámci podmínek jednotlivých funkčních ploch přípustná realizace zeleně, případně dalších krajinotvorných nebo protierozních prvků.

Respektovány a rozvíjeny jsou návrhy komplexní pozemkové úpravy ve formě přístupových komunikací, skladebných částí ÚSES, protierozních prvků a návrhu parcelace.

Nově navržené zastavitelné plochy respektují pásmo 50 m od hranice lesa, nadzemní objekty budou umístěny min. 30 m od okraje lesa.

Návrh respektuje již realizované změny využití území – lokality pro zalesnění ze změny ÚPO č. 2 a č. 3

Zpracování územního plánu vychází z těchto východisek:

- jsou vymezeny plochy smíšené obytné umožňující drobné podnikání na pozemcích vlastníků

- jsou řešeny dostavby ploch smíšených obytných v prolukách

- jsou vymezeny plochy pro bydlení - úměrně s ohledem na velikost, potřeby obce a požadavky na bydlení obyvatel města Svitavy

- jsou vymezeny plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport – respektují stávající zařízení; dětská hřiště je možno zřizovat v plochách občanského vybavení, veřejných prostranství, sídelní zeleně i plochách smíšených obytných

- plochy rekreace jsou vymezeny ve stávajícím rozsahu; jedná se především o zahrádky, přípustné jsou stavby rodinné rekreace max. 50 m2 zastavěné plochy

- řešeny jsou plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury k obsluze ploch změn v území

- plochy smíšené výrobní v návaznosti na stávající plochu výroby byly posouzeny a vyhodnoceny jako stabilizované a pro návrhové období dostačující

- respektován je rozsah ploch vodních a vodohospodářských dle platné ÚPD s rozšířením plochy 33-W o plochu 34-W; řešení neomezuje možnost založení nových vodohospodářských ploch, přípustné jsou v plochách zemědělských, lesních a krajinné zeleně

- pro lesní hospodaření je navrženo 29 ploch pro zalesnění, řešené ÚP umožňuje založení nových lesních porostů

- možnost využití ploch smíšených nezastavěného území pro sportovní a rekreační aktivity nezatěžující životní prostředí je umožněna vymezením ploch smíšených nezastavěného území rekreačních 39-NSr

- do řešení návrhu systému dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu jako jednoho z důležitých výchozích kroků pro hospodářský rozvoj regionů i celého kraje jsou zahrnuty záměry nadmístního významu

- koncepce rozvoje silniční sítě v řešeném území je založena na řešení obchvatu silnice I/34 jižně od Svitav

- rekreace nebude rozvíjena jako individuální, cestovní ruch bude rozvíjen na využití stávajících aktivit v obci, doplněných o rozhlednu v Karpatech, doplněna je síť cyklostezek o trasu z Borové Krčmy, plochy tělovýchovy a sportu, sídelní zeleně a veřejných prostranství budou upraveny tak aby umožňovaly rekreační aktivity při respektování hodnot přírody a krajiny

- řešením jsou stanoveny podmínky pro tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, využitelnost přírodních zdrojů ve vazbě na ochranu krajiny, nadregionální, regionální a místní územní systém ekologické stability

- řešení ÚP je vyhodnoceno z hlediska předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

- respektovány jsou všechny limity využití území

- navrženo je vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby

- synchronizovány jsou požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (zájmy obrany státu, civilní ochrany, ochrany před povodněmi a území speciálních zájmů) v míře podrobnosti vyplývající z vypovídacích schopností použitých mapových podkladů

- územní plán respektuje změny v katastru, vyvolané řešením komplexních pozemkových úprav

- územní plán respektuje doposud nerealizované záměry z platného územního plánu a jeho schválených změn – č. 1, č. 2 a změny č. 3

- do zastavitelných ploch a zastavěného území byly zahrnuty pozemky s platným územním rozhodnutím

- územní plán posoudil kapacitu a funkčnost stávajících místních komunikací a navrhl jejich doplnění. Stávající stav místních komunikací v zásadě prostorově vyhovuje dopravní obsluze obce

- byla navržena opatření pro omezení záplav z přívalových dešťů – jsou navrženy plochy pro umístění poldrů, záchytné příkopy s odvedením vod do vodního toku.

## 3.3.	KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. Z hlediska širších vztahů je určujícím prvkem navržená přeložka silnice I/34 severovýchodně od obce. V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury a plochy veřejných prostranství (jejich součástí jsou místní komunikace) z důvodu obsluhy rozvojových lokalit.

### 3.3.1.	ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury (železniční doprava – DZ). Řešeným územím prochází jednokolejná regionální železniční trať č. 261 Svitavy – Žďárec u Skutče s dieselovou trakcí. Tato trať navazuje na trať č. 260 Česká Třebová – Svitavy – Brno, která je součástí I. železničního koridoru. V řešeném území se nacházejí Vendolí žel. stanice a Vendolí zastávka. Z nadřazených ÚPD nevyplývají požadavky na řešení úprav na železnici, trať č. 261 je v území stabilizována, území se nedotýká trasa koridoru vysokorychlostní tratě.

### 3.3.2.	SILNIČNÍ DOPRAVA

ŠIRŠÍ VZTAHY

V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (silniční doprava – DS).

Řešeným územím prochází  silnice:

- I/34		České Budějovice – Třeboň - Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou - Pelhřimov - 			Humpolec - Havlíčkův Brod - Pohled - Ždírec - Svitavy - Koclířov

- III/360 21	Litomyšl – Trstěnice – Karle - Vendolí

- III/366 1	Vendolí – příjezdná

- III/366 25	Hradec nad Svitavou – Vendolí

#### 3.3.2.1.	VÝHLEDOVÉ ŘEŠENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ

Silnice I/34 prochází řešeným územím severně od obce Vendolí ve vzdálenosti cca 0,4 až 0,7 km od zástavby, přichází od Poličky a směřuje do Svitav. Na katastru obce je silnice dobře udržovaná. Silnice I/34 je přes katastrální území obce Vendolí vedena přeložkou. Přeložka se odpojuje ze stávající trasy silnice cca 500 m východně od křižovatky se silnicí III/366 1 a směřuje do mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/43 do prostoru mezi Svitavy a Hradec nad Svitavou. Přeložka silnice nebude ani svým ochranným pásmem zasahovat do zastavěného území obce. Koridor záměru přeložky silnice I/34 je v souladu se ZUR Pardubického kraje, kde je veden jako územní rezerva – přeložka silnice I/34 Svitavy. Šířka koridoru přeložky silnice I. třídy je stanovena v ZUR Pardubického kraje na 300 m, v případě rozšíření stávající komunikace v poloviční šířce. Šířka koridoru územní rezervy pro umožnění stavby přeložky silnice I/34 je v územním plánu obce upřesněna na 100 m, shodně s navazujícím ÚP Svitavy. Přeložka silnice I/34 bude upravována v kategorii S 9,5/70.

Silnice III/36621 spojuje sídlo s Litomyšlí. Silnice je v území stabilizována.

Páteřní komunikací v obci je silnice III/3661, která prochází sídlem Vendolí od severu z křižovatky se silnicí I/34, úrovňově křižuje železniční trať a prochází západní částí obce. Ve středu obce v křižovatce zaúsťuje do silnice III/36625. Silnice je v území stabilizována.

Silnice III/36625 pokračuje z křižovatky se silnicí III/3361 na sever a zaúsťuje do silnice I/34. Z křižovatky se sil. III/3661 pokračuje v průtahu obcí Vendolí jihovýchodním směrem na Hradec nad Svitavou.

Silnice III. tř. mají mimo obec pouze místní význam a napojují území na nadřazenou silniční síť. Ze silnic je prováděna dopravní obsluha jednotlivých objektů, které navazují na zástavbu, nebudou navrženy žádné úpravy. V zástavbě budou podle ČSN 73 6110 navrženy komunikace ve funkční skupině C, jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec - kategorie S 7,5/60.

#### 3.3.2.2.	MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místní komunikace zpřístupňují téměř všechny objekty, budou navrženy podle ČSN 73 6110 ve funkční skupině C, např. v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, případně jako zklidněné komunikace v obytné zóně ve funkční skupině D1 s minimálním uličním prostorem šířky 8 m. V rámci územního plánu jsou navrženy plochy veřejných prostranství – PV. Jejich součástí jsou místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových zastavitelných ploch.

### 3.3.3.	VEŘEJNÁ DOPRAVA

Veřejná doprava je zastoupena vlakovou a autobusovou dopravou. Železniční zastávky se nachází severně od obce, od sebe jsou vzdáleny cca 2 km. Vzhledem k poloze zastávek, které jsou příliš vzdáleny od zastavěné části obce, jsou málo využívány. Z železniční zastávky Vendolí je zajištěno spojení se Svitavami, Poličkou a Žďárem u Skutče. Autobusovou dopravu zajišťuje v obci autobusová linka Litomyšl - Svitavy. Ve Vendolí se nachází 6 autobusových zastávek (odbočení dolní, dolní, točna, ZD, škola, pod zastávkou ČD). Zastávky jsou opatřeny většinou čekárnami a jednostrannými zálivy pro zastavení. Izochrony dostupnosti pokrývají celé území obce. Nedostatečná je četnost spojení ve večerních hodinách a o dnech pracovního volna a klidu. Výhledově je třeba posílení spojů.

### 3.3.4.	NEMOTOROVÁ DOPRAVA

Navrženo je dobudování a rekonstrukce převážně jednostranných chodníků podél průtahu silnice obcí. Z obce Vendolí vychází značená turistická trasa od železniční zastávky Vendolí směrem přes Ostrý Kámen do Svitav.

Obcí prochází značená cyklistická trasa č. 4024, která vede od Lubné přes Trstěnice, Karle, Ostrý Kámen, Vendolí do Hradce nad Svitavou. Cyklotrasa je součástí cyklistického okruhu vedoucího ze Svitav přes Rosničku, Brlenku, Čistou, Trstěnice, přes Karle a Ostrý Kámen, Vendolí a Hradec nad Svitavou zpět do Svitav. Silnice III. třídy v obci a okolí jsou vhodné pro cyklistickou dopravu. Navržena je nová cyklistická trasa v trase dnešní zpevněné účelové komunikace, která se odpojuje ze silnice III/366 25 severně od obce a směřuje do Svitav. Je navržena cyklotrasa Polička-Svitavy přes severní území katastru obce s napojením u Borové Krčmy, podél navrhované vodní plochy (rybníčka) pod viadukt železniční tratě a napojením na místní komunikaci u Jakubcových Vendolí č. 233.

### 3.3.5.	STATICKÁ DOPRAVA

Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu.

V sídle je několik parkovišť vyčleněných dopravní značkou. Navíc existuje několik dopravních ploch bez označení, které parkování slouží. Garážování a odstavení automobilů je řešeno individuálně v areálech pozemků majitelů aut a nebo přímo v obytných domech. Parkování ve výrobním areálu si zajišťuje majitel firmy sám na vlastním pozemku.

Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto objekty, pokud možno na pozemku stavby.

Parkování je v místních částech sídla možné podél komunikací, není třeba navrhovat parkoviště.

Na volných plochách jsou navrženy plochy pro parkování – u hřbitova, u školy a u křižovatky se silnicí III/36625.

### 3.3.6.	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Na silnici I/34 je navržena výstavba čerpací stanice pohonných hmot (mimo zastavěné území)

### 3.3.7.	HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA

V rámci územního plánu jsou stabilizovány plochy dopravní infrastruktury se specifickým využitím (účelové komunikace – DX). Zemědělská doprava využívá stávající síť polních cest a silnic III. třídy. Nové účelové komunikace jsou navrženy v souvislosti s přeložkou silnice I/34. V rámci Komplexních pozemkových úprav bylo prověřeno příp. doplnění účelových komunikací. Územní plán závěry KPÚ respektuje.

### 3.3.8.	INTENZITY DOPRAVY

Z výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2010 vyplývá, že nejzatíženější komunikací v řešeném území je silnice I/34. Na méně zatížených silnicích III. třídy nebylo sčítání intenzity dopravy provedeno.

| ZATÍŽENÍ KOMUNIKACÍ V ROCE 2010 |  |  |  |  |  |  | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| silnice | stanoviště | popis | vozidla za 24 h |  |  |  | voz / 24 h |
|  |  |  | těžká | osobní | moto | celkem | celkem |
| I/34 | 5-1610 | od Poličky až po sil. III/36625 | 998 | 3178 | 17 | 4193 | 4233 |
| I/34 | 5-1600 | od Svitav až po sil. III/36625 | 1029 | 4370 | 50 | 5449 | 4873 |
| III/36625 | 5-4250 | od sil. I/34 směr Hradec nad Sv. | - | - | - | - | 164 |

### 3.3.9.	OCHRANNÁ PÁSMA

Jsou respektována ochranná pásma dopravní infrastruktury:

Ochranné pásmo dráhy je podle § 8 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách:

- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, § 30 a činí (mimo zastavěné území):

- silniční ochranné pásmo silnice I. třídy

- 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území

- silniční ochranné pásmo silnice III. třídy

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území

### 3.3.10.	LETECKÁ DOPRAVA

Jihozápadně zastavěného území obce, ve vzdálenosti cca 800 m od zástavby, se nachází nouzové polní letiště se zpevněnou asfaltovou VPD. Letiště nemá provozovatele a nevyužívá se. Nejbližší veřejná vnitrostátní letiště jsou v Poličce a v Moravské Třebové, obojí s travnatou VPD.

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 – letiště včetně ochranného pásma viz pasport č. 82/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba v celém správním území.

### 3.3.11.	VODNÍ DOPRAVA

Řešené území není dotčeno zájmy vodní dopravy.

### 3.3.12.	HLUK Z DOPRAVY

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jež nahrazuje Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1. června 2006. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB od silniční resp. 50 dB od železniční dopravy, pokud se nezohlední další korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ a v případě hlavních komunikací představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo několikrát novelizováno.

Hluk ze železniční dopravy

Výpočet dle údajů poskytnutých na webu společností ČD a.s. a ČD Cargo a.s.

Trať 261

- denní doba:

- osobní vlaky 		N = 28 vlaků/16 hod

trakce = motorová	F4 = 1.00

v = 40 km/hod 		F5 = 0.63

počet vozů = 2 		F6 = 0.58

Y = 59.5 dB(A)

- nákladní vlaky - 	N = 2 vlaky/16 hod

trakce = motorová 	F4 = 1.00

v = 40 km/hod		F5 = 0.63

počet vozů = 8		F6 = 0.80

Y = 49.5 dB(A)

Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 59.9 dB(A)

Izofona hluku 60 dB(A) - ve vzdálenosti 7.3 metrů

- noční doba:

- osobní vlaky		N = 4 vlaky/8 hod

trakce = motorová	F4 = 1.00

v = 40 km/hod		F5 = 0.63

počet vozů = 2		F6 = 0.58

Y = 54.0 dB(A)

- nákladní vlaky		N = 2 vlaky/8 hod

trakce = motorová	F4 = 1.00

v = 40 km/hod		F5 = 0.63

počet vozů = 8		F6 = 0.80

Y = 52.5 dB(A)

Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 56.3 dB(A)

Izofona hluku 55 dB(A) - ve vzdálenosti 9.4 metrů

Na železniční trati č.261 je rozhodující posouzení v noční době. Ekvivalentní hladina hluku v noci je orientačně výpočtem 56,3 dB, izofona 55 dB bude ve vzdálenosti 9,4 m od osy přilehlé koleje, což je rozhodující výsledek posouzení. Izofona je v ochranném pásmu železnice.

Hluk ze silniční dopravy

Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v r. 2010. V řešeném území byla sčítána intenzita dopravy pouze na silnici I/34. Pro výpočet na silnici III/36625 bylo použito výsledků sčítání dopravy z roku 2005 upravených výhledovými koeficienty pro rok 2010 dle ŘSD ČR (T 1.04, O 1.18, S 1.15).

| Posouzení ve dne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| silnice | stanoviště |  | F1 | F2 | X | Y [dB] | 60 dB [m] |
| I/34 | 5-1610 | od Poličky až po sil. III/36625 | 1,934E+07 | 2,50 | 4,834E+07 | 66,7 | 20,7 |
| I/34 | 5-1600 | od Svitav až po sil. III/36625 | 2,268E+07 | 1,06 | 2,404E+07 | 63,7 | 13,5 |
| III/36625 | 5-4250 | od sil. I/34 směr Hradec nad Sv. | 5,845E+05 | 1,06 | 6,196E+05 | 47,8 | 0,0 |

| Posouzení v noci |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| silnice | stanoviště |  | F1 | F2 | X | Y [dB] | 50 dB [m] |
| I/34 | 5-1610 | od Poličky až po sil. III/36625 | 4,632E+06 | 2,50 | 1,158E+07 | 60,5 | 34,5 |
| I/34 | 5-1600 | od Svitav až po sil. III/36625 | 4,794E+06 | 1,06 | 5,082E+06 | 57,0 | 21,3 |
| III/36625 | 5-4250 | od sil. I/34 směr Hradec nad Sv. | 9,857E+04 | 1,06 | 1,045E+05 | 40,1 | 0,0 |

Na silnici I/34 je rozhodující posouzení v noční době. Ekvivalentní hladina hluku v noci je orientačně výpočtem mezi 57,0 a 60,5 dB, izofona 50 dB bude ve vzdálenosti 21,3 až 34,5 m od osy přilehlého jízdního pruhu, což je rozhodující výsledek posouzení. Ekvivalentní hladina hluku ve dne silnice I/34 bude mezi 63,7 a 66,7 dB, izofona hluku 60 dB  bude ve vzdálenosti 13,5 až 20,7 m.

Na silnici III/36625 je z hlediska hlukové zátěže vyhovující stav. Ekvivalentní hladina hluku v noci je orientačně výpočtem 40,1 dB, ve dne 47,8 dB. Vypočtené hodnoty jsou nižší než povolené limity.

Silnice I/34 se nachází mimo zastavěnou část obce, proto nejsou Izofony zakresleny ve výkresové části. Na silnicích III/3661 a III/36021 nebylo prováděno celostátní sčítání, proto nelze ani stanovit hladiny hluku. Negativní vliv provozu silnic III. tř. je minimální. Ve dne, kdy je stav nejméně příznivý, nebude povoleného limitu 60 dB dosaženo.

Předpokládána je změna hlukové situace po realizaci záměrů uvedených v ZÚR Pardubického kraje. Realizací přeložky silnice I/34 dojde ke snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/34.

## 3.4.	KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

### 3.4.1.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU

#### 3.4.1.1	ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

OCHRANNÁ PÁSMA

Do řešeného území zasahují ochranná pásma vodních zdrojů, která jsou řešením územního plánu respektována.

V současné době je obec zásobovaná vodou přivaděčem PVC 160 ze Svitav, který je přiveden ze severovýchodní strany do střední části obce a ukončen ve vodojemu B, umístěném na jižním okraji zástavby.

Obec je zásobována vodou ve třech tlakových pásmech:

1. pásmo – vodojem B

- objem						100 m3

- kóty hladin					504,0/500,8 m n.m.

tlakové poměry

- kóty terénu					440 až 485 m n.m.

- maximální hydrostatická tlaková výška		64 m

- minimální hydrostatická tlaková výška		15 m

Pásmo pokrývá dolní část obce, je zásobováno gravitačně z vodojemu B.

2. pásmo – vodojem C

- objem						100 m3

- kóty hladin					539,65/535,65 m n.m.

tlakové poměry

- kóty terénu					480 až 520 m n.m.

- maximální hydrostatická tlaková výška		60 m

- minimální hydrostatická tlaková výška		15 m

Pásmo pokrývá střední část obce, zásobováno je z vodojemu C, do kterého se voda čerpá přes síť z vodojemu B

3. pásmo – vodojem Ostrý Kámen

- objem						(100+250) m3

- kóty hladin					581,85/578,85 m n.m.

tlakové poměry

- kóty terénu					520 až 535 m n.m.

- maximální hydrostatická tlaková výška		62 m

- minimální hydrostatická tlaková výška		44 m

Pásmo pokrývá horní část obce, zásobováno je z vodojemu Ostrý Kámen. Síť pásma je napojena na výtlačné potrubí do vodojemu.

U 2. a 3. pásma se jedná o zásobování přes síť, vodojemy fungují jako koncové, vyrovnávací.

Vodovod tak svojí koncepcí není plně vyhovující, určitým negativem z hlediska hydraulických poměrů je čerpání vody přes síť, navíc do vodojemu pro další spotřebiště.

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Pro zajištění dodávky vody do spotřebiště je stávající koncepce zásobování vodou vyhovující.

Je nutno předpokládat postupnou rekonstrukci vodovodní sítě, která je budovaná od roku 1962, podle vzniklých požadavků při poruchách.

Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť, a to v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch a to vždy v rámci příslušného tlakového pásma.

Je navržena přeložka vodovodu (koridor TK 3), který zasahuje do navržené plochy zátopy poldru umístěného na katastru Svitav.

- Zabezpečení proti požáru

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o dimenzi DN 80 až DN 100, areálem zemědělské výroby prochází jeho vlastní zásobovací řad a nad ním je vlastní vodojem.

Respektovat podmínky ochranných pásem.

#### 3.4.1.2.	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

V obci Vendolí jsou vybudované úseky dešťové kanalizace, zaústěné do potoka. Kanalizace byla budována v akci "Z", je ve správě Obecního úřadu. Splaškové vody jsou odváděny do jímek na vyvážení, septiků, resp. přepadají do dešťové kanalizace a do potoka. V obci je 5 domovních čistíren.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Obec nemá vybudovanou čistírnu odpadních vod.

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

V obci je navržená tlaková kanalizace dle podrobnější dokumentace. Kanalizační sběrače jsou rozšířeny o trasy pro zastavitelné plochy. Splaškové vody budou odváděny na čistírnu odpadních vod Svitavy, která je situována na katastru obce Hradec nad Svitavou, Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem.

Navržené zastavitelné plochy budou napojeny v rámci stávajících a navržených veřejných prostranství a dopravních ploch.

Respektovat podmínky ochranných pásem.

#### 3.4.1.3.	VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

vodní toky

| Název toku | Správce toku |
| --- | --- |
| Vendolský potok | Lesy ČR |
| meliorační svodnice (severní část) | Lesy ČR |

V obci se postupně provádí úprava koryta Vendolského potoka.

NÁDRŽE

V řešeném území se téměř nevyskytují vodní nádrže, pouze malý rybníček s extenzívní a krajinotvornou funkcí a vodní plocha (mokřad) u letiště v JV části k.ú. a požární nádrž v obci.

KONCEPCE ROZVOJE

V rámci řešení územního plánu jsou vymezeny:

- plocha 32–W pro umístění rybníka v jihovýchodní části řešeného území

- plochy 33–W a 34–W pro umístění rybníků s mokřadem

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Na severozápadním okraji zastavěného území obce se navrhují plochy pro umístění rybníků včetně mokřadu, které budou plnit funkci krajinotvornou a částečně i protierozní a protipovodňovou.

Na jihovýchodním okraji je navržena plocha pro umístění rybníka, který bude mít rovněž funkci krajinotvornou a pro zachycení dešťových vod.

#### 3.4.1.4.	ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

NADŘAZENÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ VVN

Řešeným územím neprocházejí nadřazené trasy vvn a zvn.

SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ VN 22 KV

Území k.ú. Vendolí je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Svitavy napájecím nadzemním vedením 22 kV. Odbočkami je připojeno nadzemním přípojkami cca osm trafostanic 22/0,4 kV, které zásobují obec. Sedm je obecních, jedna zásobuje zemědělský areál. Jejich stav je dobrý a současným požadavkům na zajištění odběru el. energie vyhovuje.

SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ NN

Síť nízkého napětí nn je různorodá, rozvod je proveden jednak podzemními kabely (malá část), jednak nadzemním vedením na železobetonových stožárech, střešnících a závěsnými kabely a kabelovým vedením. Stav nn sítě je vyhovující.

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Zásobování řešeného území je stabilizováno. Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější.

V návaznosti na jihovýchodní okraj obce, u navržené plochy 16–SV, je navržena přeložka nadzemního vedení vn pro „vyčištění“ této plochy (koridor TK 2).

Pro lokalitu 28 - DS je navrženo nadzemní vedení vn zakončené trafostanicí (koridor TK 10).

Rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě nn.

Řešeným územím je vedena trasa navrženého vedení vvn Svitavy – Polička. Trasa, zakreslená v grafické části byla poskytnuta správcem sítě. Pro trasu je vymezen koridor, který je veden v severní části řešeného území a navazuje na již schválený koridor na území města Svitavy. Tento koridor není součástí ZÚR Pardubického kraje – koridor bude zahrnut v následující aktualizaci.

Respektovat podmínky ochranných pásem

#### 3.4.1.5	ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

VTL PLYNOVODY

Obec Vendolí je zásobována zemním plynem ze středotlakého plynovodu napojeného na systém města Svitavy. Plynovod je přiveden podél silnice Svitavy – Polička a silnice III/366 2.

STL PLYNOVODY

STL plynovod přivádí zemní plyn do zastavěného území obce.

NTL PLYNOVODY

se v řešeném území nenacházejí.

ZHODNOCENÍ STL PLYNOVODŮ

Vzhledem ke stáří STL rozvodné sítě lze konstatovat, že rozvody jsou po technické stránce i kapacitně vyhovující. Není uvažováno s rekonstrukcemi, pouze se uvažuje budování dalších STL rozvodů v závislosti na rozvoji obce.

REGULAČNÍ STANICE

V řešeném území se nenacházejí regulační stanice, jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány přes domovní regulátory.

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Zásobování řešeného území je stabilizováno.

Navržené zastavitelné plochy budou napojeny v rámci stávajících a navržených veřejných prostranství a dopravních ploch ze stávajícího a navrženého plynovodu.

- respektovat podmínky ochranných pásem

#### 3.4.1.6.	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

V obci Vendolí se používá pro zásobování teplem převážně zemní plyn.

Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány.

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ PRO PLYN A TEPLO

Zásobování plynem a teplem je ve Vendolí stabilizováno, pro vytápění se v převážné míře využívá zemní plyn.

Lokálně lze využívat alternativních zdrojů – tepelná čerpadla, solární energii, biomasu.

#### 3.4.1.7.	SPOJE, TELEKOMUNIKACE

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Pošta

se provozuje v budově obecního úřadu, je dodávací a současnému provozu vyhovuje.

Dálkové kabely

Řešeným územím prochází několik tras dálkových kabelů, které jsou zakresleny v grafické části územního plánu. Realizace nových kabelů probíhá v současné době poměrně vysokým tempem, proto je možné, že v krátké době mohou v dokumentaci některé trasy chybět. Nové kabely jsou často kladeny v trasách kabelů současných.

Telefon

Telefonní ústředna se v řešeném území neprovozuje, telefonní síť je kabelová, napojená na digitální ústřednu ve Svitavách.

Radiokomunikační zařízení

V řešeném území se nachází zařízení T mobile, které je vyznačeno v grafické části.

Radioreléové trasy

Územím prochází radioreléová trasa Kamenná Horka – Spálený kopec.

Zdůvodnění přijatého řešení

Koncepce spojů a telekomunikací je v řešeném území stabilizována.

- respektovat radioreléové trasy a telekomunikační kabely

- respektovat podmínky ochranných pásem

### 3.4.2	Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu

Je stanovena pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit bude potřeba stanovena podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků.

Specifická potřeba vody

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle Přílohy č. 12 k novele vyhlášky č. 428/2001 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou

qo = 120 l/(os.d) včetně vybavenosti a drobného podnikání

specifická potřeba vody:			120 l/ob.den

koeficient denní nerovnoměrnosti		1,5

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody.

Potřeba el. příkonu

Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to elektřinou a zemním plynem – město je plynofikované. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče.

bytový odběr				0,85 kW/bj

nebytový odběr				0,35 kW/bj

potřeba plynu

Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m3/h.

| Číslo | Funkční využití | Výměra lokality v ha | Počet bytových jednotek | Počet obyvatel | Potřeba vody Qm (m3/d) | Množství odpadních vod (m3/d) | Potřeba plynu (m3/h) | Příkon el. energie (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-SV | bydlení | 0,60 | 4 | 11 | 2,00 | 2,00 | 8 | 4,8 |
| 6-SV | bydlení | 0,31 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 7-SV | bydlení | 0,21 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 8-SV | bydlení | 0,20 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 10-SV | bydlení | 0,41 | 3 | 8 | 1,40 | 1,40 | 6 | 3,6 |
| 11-SV | bydlení | 0,17 | 1 | 3 | 0,50 | 0,50 | 2 | 1,2 |
| 12-SV | bydlení | 0,59 | 4 | 11 | 2,00 | 2,00 | 8 | 4,8 |
| 13-SV | bydlení | 0,15 | 1 | 3 | 0,50 | 0,50 | 2 | 1,2 |
| 14-SV | bydlení | 0,32 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 15-SV | bydlení | 2,40 | 17 | 46 | 8,30 | 8,30 | 34 | 20,4 |
| 16-SV | bydlení | 0,28 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 17-SV | bydlení | 0,28 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 18-SV | bydlení | 0,32 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 19-SV | bydlení | 0,27 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 20-SV | bydlení | 0,24 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 21-SV | bydlení | 0,81 | 6 | 16 | 3,00 | 3,00 | 12 | 7,2 |
| 22-SV | bydlení | 0,18 | 1 | 3 | 0,50 | 0,50 | 2 | 1,2 |
| 23-SV | bydlení | 0,27 | 2 | 6 | 1,00 | 1,00 | 4 | 2,4 |
| 24-SV | bydlení | 0,13 | 1 | 3 | 0,50 | 0,50 | 2 | 1,2 |
| 39-SV | bydlení | 1,15 | 8 | 22 | 4,00 | 4,00 | 16 | 9,6 |
|  |  | 9,29 | 66 |  | 32,7 | 32,7 | 132 | 79,2 |

## 3.5.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev.

ÚP respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj, stanovuje zásady koncepce uspořádání krajiny a podmínky pro ochranu krajinného rázu.

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip je uplatněn a je respektován v celém řešeném území.

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ

A)	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Plochy zemědělské výroby jsou územním plánem navrženy k redukci zejména v návaznostech na zastavěné území, rozvojem zastavitelných i nezastavitelných ploch.

V plochách zemědělských je nutno zvýšit podíl přírodních prvků, zejména v jižní a severovýchodní části území a rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou zelení (doplnění prvků ÚSES). Zde územní plán navrhuje rozvoj ploch smíšených nezastavěného území – krajinnou zeleň.

Plochy změn zemědělských nejsou navrženy.

B)	PLOCHY LESNÍ

Plochy lesní jsou v území navrženy k doplnění na výměře cca 90 ha. Koncepce obce při zalesňování počítá s rozvojem zalesnění v jižní a částečně severní části katastru obce. Zábor PUPFL není navržen.

C)	PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – přírodní

Zahrnují plochy vzrostlé zeleně nelesních charakteru, postagrární lada, podmáčené plochy, dále plochy extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích mimo les.

- v územním plánu je navrženo rozšíření těchto ploch, a to formou realizace územního systému ekologické stability

D)	PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ

- rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Plochy nezastavěného území - zemědělské (louky, sady, zahrady) jsou územním plánem navrženy k redukci zejména v návaznostech na zastavěné území. Rozšíření není navrženo.

E)	PLOCHY PŘÍRODNÍ

Plochy biocenter. Navrženo je rozšíření těchto ploch v jihovýchodně od zastavěného území obce v rámci navržené změny na využití území – biocentrum Remízek a mokřad

### 3.5.1.	ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní systém je vymezen na místní úrovni oborovou dokumentací. Regionální nebo nadregionální ÚSES na území obce respektuje vymezení dle nadřazené ÚPD. Vymezen je systém místní (lokální), který vychází z oborové dokumentace zpracované v měřítku 1 : 10 000 na území obce, návrhu společných zařízení zpracovaného jako podklad pro komplexní pozemkové úpravy.

A)	NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Na severní hranici katastru je vymezeno regionální biocentrum Svitavský les (1929) propojený nadregionálním biokoridorem K 82 s regionálním biocentrem Černý les (RBC 449). Regionální biocentra jsou vymezena na lesní půdě. Porosty jsou převážně kulturní, pozměněné, neodpovídající přirozené druhové skladbě.

Nadregionální biokoridor K 83 – propojuje regionální biocentra Svitavský les a Černý les. Osa prochází údolím Vendolského potoka, na západním okraji obce pokračuje k severu přes plochy orné půdy a údolnici k biocentru Svitavský les. Mimo plochy orné půdy, mezi železniční tratí a silnicí I/34, převažují lesní a postagrární porosty, částečně funkční. Do biokoridoru je v tomto úseku vloženo 7 lokálních biocenter. Nově bude nutné založit biokoridor v úseku mezi železnicí a silnicí, ostatní části jsou částečně funkční a vyžadují pouze rekonstrukci popřípadě drobnou dosadbu. V lesních úsecích se jedná zejména o postupnou změnu dřevinné skladby, kdy namísto stávajících smrkových porostů je nutno zavádět smíšené porosty s výrazným podílem buku, jedle, klenu a mnoha dalších druhů. V rámci biokoridoru je navrhováno zalesnění dna údolí na severu katastru obce. Při realizaci zalesnění je nutné dodržet druhovou skladbu dle příslušných stanovištních podmínek (STG) a obhospodařovat takovým způsobem, aby byla zajištěna funkce biokoridoru.

| VLOŽENÁ LOKÁLNÍ BIOCENTRA DO NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV | výměra | POPIS | NÁVRH |
| 5. VENDOLSKÝ POTOK | 3 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční ve střední části údolí Vendolského potoka, biocentrum je vloženo do osy nadregionálního biokoridoru. Mírný svah, údolí, nadmořská výška 560 m. Půdotvorný substrát tvoří druhohorní opuky a čtvrtohorní fluviální nánosy, půdní typ: mezotrofní hnědá půda, v údolí oglejená až glej, převažují smrkové porosty s příměsí břízy a borovice, v údolí potoka olše. | Louku sekat minimálně 1x ročně, obnova smrkových porostů s bukem a jedlí, kultury nutno chránit proti zvěři |
| 6. NAD TRATÍ | 3 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční na středně bohatém stanovišti na lesní půdě a ostatní ploše. Podloží tvoří druhohorní opuky, půdní typ hnědá půda, hlinitá – biocentrum je vloženo do osy nadregionálního biokoridoru. | Obnova smrkových porostů s bukem a jedlí. Nutno chránit proti okusu zvěří |
| 7. PŘI SILNICI | 3 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční na severozápadě katastru u silnice na Ostrý Kámen. Podloží tvoří druhohorní opuky, půdní typ hnědá půda, hlinitá. Biocentrum je vloženo do osy nadregionálního biokoridoru. Převažuje smrková monokultura. | Změna dřevinné skladby v lesích na jedle 5, buk 5, klen, příměsi keře |
| 8. U OSTRŽKU | 3 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční, lokalizováno v údolí na severu katastru. Podloží tvoří druhohorní opuky, půdní typ hnědá půda, hlinitá. Biocentrum je vloženo do osy nadregionálního biokoridoru. Na dně údolí luční, na svazích lesní porosty s převažující smrkovou monokulturou. | Louky pravidelně kosit, podporovat druhovou diverzitu, u lesního porostu změna na původní dřevinnou skladbu – jedle 5, buk 5, klen, příměsi keře |
| 9. NAD ODSTRŽKEM | 3 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční, lokalizováno v údolí na severu katastru, Podloží tvoří druhohorní opuky, půdní typ hnědá půda, hlinitá, Biocentrum je vloženo do osy nadregionálního biokoridoru. Převažuje smrková monokultura | Změna dřevinné skladby v lesích na jedle 5, buk 5, klen, příměsi keře |
| 10. U VENDOLÍ | 3 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční, lokalizováno v údolí na severu katastru, Podloží tvoří druhohorní opuky, půdní typ hnědá půda, hlinitá, Biocentrum je vloženo do osy nadregionálního biokoridoru, Převažuje smrková monokultura, částečně louka. | Změna dřevinné skladby v lesích na jedle 5, buk 5, klen, příměsi keře, louku pravidelně kosit. |
| 11. NA HRANICI | 3 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční, lokalizováno na hranici katastrálního území Vendolí a Ostrý Kámen, na lesní půdě. Příkrý svah, podloží tvoří druhohorní opuky, půdní typ hnědá půda, štěrkovitá. Biocentrum je vloženo do osy nadregionálního biokoridoru. Převažuje smíšený porost smrk 40, buk 20, jedle 10, přimíšen modřín a borovice. | Posilovat buk a jedli na úkor smrku, podpora přirozeného zmlazování |

| REGIONÁLNÍ BIOCENTRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV | VÝMĚRA | POPIS | NÁVRH |
| Svitavský les (RBC 1929) | cca 30 ha | Biocentrum na severu katastru, na mírném svahu jihovýchodní expozice. Biocentrum částečně funkční až funkční, Geologické podloží tvoří druhohorní opuka. Kompaktní lesní porost se zastoupením smrk 90, jedle 10, borovice, Půdním typem je hnědá půda, štěrkovitá, hlinitojílovitá. | Maximální podpora buku a jedle, podpora přirozeného zmlazení, Udržovat vertikální zápoj, Ponechat výstavky buku |
| Černý les (RBC 449) | 30 ha | Biocentrum na jihozápadě katastru na mírném svahu, Vymezeno je v návaznosti na vojenský areál. Biocentrum částečně funkční. Geologické podloží tvoří opuka. Kompaktní lesní porost se zastoupením smrku 85 %, borovice 10 %, bříza 5 %, jeřáb, křoviny. Půdním typem je hnědá půda, mírně štěrkovitá, hlinitojílovitá | Obnova porostů s jedlí a bukem, podpora přirozené skladby. |

Regionální biokoridory (RK 888, RK 885) - regionální biokoridory jsou v území vymezeny pouze okrajově, a to v návaznosti na regionální biocentra Svitavský les a Černý les. Jedná se o lesní smrkové porosty, které je nutno v rámci lesního hospodaření převést na přirozenou dřevinnou skladbu ( jedle, buk , klen, příměsi keře).

B)	LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

| LOKÁLNÍ BIOCENTRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV | VÝMĚRA | POPIS | NÁVRH |
| 1.Remízek a mokřad | 3 ha | Nefunkční biocentrum na jihovýchodě katastru mezi plochami orné půdy. Jádro biocentra tvoří malý remíz s jezírkem, dřevinná skladba: smrk, vrby, křoví, mokřad. Podloží tvoří druhohorní opuky, na kterých se vyvinula písčitá, mezotrofní hnědozem, a glej (mokřad). | Rozšířit biocentrum, zalesnit bukem, klenem, močál ponechat přirozenému vývoji. Kulturu buku nutno chránit proti okusu zvěří. |
| 2. Karpaty | 3 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční, jižně od obce. Údolnice východní až severovýchodní orientace. Podloží tvoří druhohorní opuky, půdní typ hnědá půda. Převažují luční porosty (polokulturní), meze, remízky. | Louku kosit, podpora druhové diverzity, v remízech podpora přirozené druhové skladby (jedle 5, buk 5, klen). |
| 3. Nad vsí |  | Biocentrum lokálního významu částečně funkční nad obcí, na svahu severní expozice. Podloží tvoří druhohorní opuky, půdní typ mezotrofní, mělká, štěrkovitá hnědá půda. Převažují smíšené porosty (bříza, jeřáb, buk, javor, lípa, jasan, šípková růže). Součástí biocentra je mimo remízu i polokulturní až květnatá louka. | louky pravidelně kosit, podporovat druhovou diverzitu, v remízu podpora původní dřevinné skladby (buk 5, jedle 5, klen). |
| 4. Karlíčků kopec |  | Biocentrum lokálního významu částečně funkční na jihozápadě katastru, vrcholová poloha kopce na jihozápadním okraji obce. Vysoce svažitý terén, nadmořská výška 580 m n.m. Půdotvorný substrát tvoří opuka, půdní typ hlinitopísčitá rendzina | Rozšířit biocentrum na ornou půdu, zalesnit klenem, chránit proti okusu, podpora přirozeného zmlazování a vertikálního začlenění. Přirozená skladba: buk 6, dub 3, jedle 1, klen, keře, luční společenstva |
| 12. Vendolská borovina | 4,72 ha | Biocentrum lokálního významu částečně funkční, na severovýchodě katastru, v prostoru izolovaného lesíka (Vendolská borovina). Rovinatá poloha, podloží tvoří překryv štěrkopísků na druhohorní opuce, půdní typ hnědá půda, štěrkovitá. Převažuje smíšený porost smrk borovice 50, smrk 20, přimíšena bříza, dub, jeřáb | Neexistující část založit. V lesním porostu posilovat buk a jedli, posílit mírné zastoupení klenu a dalších listnáčů, podpora přirozeného zmlazování |

| BIOKORIDORY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV | DÉLKA | POPIS | NÁVRH |
| I. |  | Lokální biokoridor propojuje lokální biocentrum 4 a regionální biocentrum Černý les; biokoridor využívá drobných lesíků, remízů a mezí, vzájemně oddělených ornou půdou | Výhledově bude nutné zvětšit četnost remízů, mezí popřípadě posílit některé dřevinné druhy |
| II. |  | Lokální biokoridor propojuje lokální biocentra 3 a 4 a využívá lučních a lesních porostů na svazích nad obcí; biokoridor je převážně funkční | Výhledově je možné posílit buk a jedli v lesích na úkor smrku |
| III. |  | Částečně funkční lokální biokoridor propojující biocentra 3 a 2, využívá zarostlou mez podél polní cesty | Výhledově je nutné rozšířit porosty o cca 5-8 m na západ pro dosažení optimální šířky porostů |
| IV. |  | Lokální biokoridor propojující biocentra 2 a 1, nefunkční biokoridor na orné půdě v trase lokální sníženiny | Nutno revitalizovat údolnici, osázet dřevinami a zajistit dostatečné ochranné pásmo (hospodářské louky cca 5 m na každou stranu od biokoridoru) pro zamezení vysychání |
| V. |  | Lokální biokoridor propojující biocentrum 1 a biocentrum mimo katastrální území Vendolí; nefunkční biokoridor na orné půdě | nutno založit |
| VI. |  | Lokální biokoridor podél údolnice na severovýchodě katastru, k realizaci v rámci revitalizace vodního toku | Bezpodmínečně zachovat luční porosty, jako ochranné pásmo biokoridoru |
| VII. |  | Lokální biokoridor podél údolnice na severu katastru, propojuje lokální biocentrum 10 a biocentrum mimo katastrální území Vendolí (prameniště v bažantnici) | Biokoridor realizovat v rámci revitalizace údolnice |
| VIII. |  | Lokální biokoridor na orné půdě, propojení mezi biocentrem 12 a biokoridorem VII | Založit lesní porost v návaznosti na biocentrum 12 |
| IX. |  | Lokální biokoridor na lesní půdě na západě k.ú., navazuje na osu nadregionálního biokoridoru a pokračuje na biocentrum mimo k.ú. Vendolí, částečně funkční biokoridor | výhledově změna dřevinné skladby, (posílit buk, jedli, klen) |
| X. |  | Lokální funkční biokoridor na lesní půdě na západě kú, navazuje na osu nadregionálního biokoridoru směrem na biocentrum mimo k.ú., pokračuje severozápadně území obce Vendolí | Výhledově změna dřevinné skladby, (posílit buk, jedli, klen) |

Interakční prvky

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní plochy (pole). Mají většinou liniový charakter a umožňují existenci např. hmyzu, jako opylovačům, přirozeným nepřátelům škůdců (slunéčko sedmitečné - mšice).

Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. Jedná se většinou o okraje lesa, remízy, skupiny stromů, meze, okraje cest, ochranné travnaté pásy, které mohou mít v kulturní, intenzivně využívané krajině význam biokoridorů a biocenter.

V práci byly vymezeny interakční prvky, které jsou pro ÚSES minimálně nutné. Řada prvků je funkčních, zejména v západní části území, jako meze v polích, doprovodná zeleň úvozových cest apod. Navrhované interakční prvky jsou zejména v jižní, východní a severní části území.

Návrh opatření: Při zpracování pozemkových úprav využít navrhovaných směrů interakčních prvků a rozsáhlé plochy orné půdy rozčlenit do bloků o výměře cca 30 ha. Minimální šířka IP jsou 3 m. Převážně travinobylinné formace s keři, na výrazných místech solitery, obnova kapliček, božích muk apod.

c.	Úpravy a změny ÚSES provedené při zpracování územního plánu

Respektovány byly úpravy skladebných částí ÚSES provedené v rámci řešení komplexní pozemkové úpravy. Jedná se o dílčí úpravy trasování nadregionálního biokoridoru K 83 severně od obce v prostoru křížení komunikací I/34 a III/3661, lokální biokoridor a biocentra v jihovýchodní části (LBK V. a LBC Remízek a mokřad). Respektována byla i dílčí úprava trasování LBK VI při napojení na LBC Vendolská borovina.

Mimo zastavěné území obce byly skladebné části ÚSES upřesněny nad novou katastrální mapou, která vychází z návrhu parcelace komplexní pozemkové úpravy.

## 3.6.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Udržitelný rozvoj území, spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Pro udržitelný rozvoj obce jsou navrženy tyto požadavky v třech pilířích udržitelného rozvoje:

- společnost – v rámci územního plánu vytvořit územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů

- hospodářství - vytvořit územně technické podmínky pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu a inovačních technologií

- prostředí - vytvořit územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí poskytující maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce

## 3.7.	SOULAD NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

### 3.7.1.	LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Limity využití území byly při řešení respektovány, graficky zobrazitelné limity jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese – č. O/1. Dle těchto právních předpisů je nutno respektovat stávající zařízení, kulturní a přírodní hodnoty včetně podmínek jejich ochrany.

Limity jsou popsány v územně analytických podkladech.

#### 3.7.1.1.	NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je evidováno:

| NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY VENDOLÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo rejstříku | identifikace v mapě | Část obce | Číslo popisné | památka | Ulice/umístění |
| 26342/6-3372 |  | Vendolí | 325 | kostel Svatého Ondřeje |  |

#### 3.7.1.2.	ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

V řešeném území se nenacházejí nemovité archeologické kulturní památky.

V řešeném území se nachází archeologické památky. Jejich výskyt potvrzuje skutečnost, že celé řešené území je ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, územím s archeologickými nálezy.

Z hlediska archeologických zájmů je třeba respektovat území archeologického zájmu ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, tj. území s archeologickými nálezy.

#### 3.7.1.3.	VÁLEČNÉ HROBY A POHŘEBIŠTĚ, PIETNÍ MÍSTA

| VÝPIS Z EVIDENCE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo VH | typ hrobu | ulice | k.ú. |
| CZE-5312-27449 | hrob staršího seržanta Gladičeva | na hřbitově | Vendolí |

#### 3.7.1.4.	PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU

Řešení územního plánu respektuje památky místního významu (kříže, pomníky, boží muka, kapličky apod.) v území, které jsou nedílnou součástí památkové podstaty území.

Respektovány jsou urbanistické a architektonické hodnoty místního významu – objekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě obce, dále prostory urbanisticky a historicky cenné.

Respektován je i dosavadní charakter zástavby.

## 3.8.	OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT

### 3.8.1.	ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

V řešeném území se nenachází zvláště chráněná území přírody nebo lokality Natura 2000.

### 3.8.2.	OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY

Významné krajinné prvky

Na území obce se nenachází registrovaný významný krajinný prvek.

Památné stromy

- lípa srdčitá u domu č.p. 38 na parcele č, 314, v zadní části zahrady

- lípa srdčitá na parcele č. 365, torzo mohutné lípy, pověst o ní je uchována v kronice ukryté v báni kostela

Ochranné pásmo památných stromů (základní) je vymezeno ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí - zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Přírodní park

Území obce se nenachází v přírodním parku.

### 3.8.3.	OCHRANA PŘED POVODNĚMI

V řešeném území není stanoveno záplavové území.

Při povodni v roce 1997 došlo ve Vendolí k vybřežení vody z koryta potoka (vyznačeno ve výkrese). Toto bylo způsobeno přílivovou vlnou z okolních svahů (vymleté boční svodnice) a z lesa v horní části, což způsobilo vymletí polních cest, protržení stávajících propustků na potoce, zahlcení vtoků u zaklenutých úseků potoka a následné vylití z koryta.

KONCEPCE ROZVOJE

- jsou navrženy plochy pro umístění vodních ploch, které budou sloužit i jako protipovodňové

- jsou vymezeny šrafovaná území pro umístění poldrů

- jsou navrženy koridory pro umístěná záchytných příkopů dle KPÚ

- na západním okraji obce je navrženo biocentrum, ve kterém se předpokládá umístění přehrážek pro akumulaci a zároveň retardaci odtoku dešťových vod

- dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem

ZÁSADY PRO OCHRANU PROTI ZÁPLAVÁM A PŘÍVALOVÝM VODÁM

- správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to

- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

- pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) opatření

- nesmí docházet ke zmenšování průtočného profilu

Zdůvodnění přijatého řešení

Na řešeném území obce Vendolí jsou navržena opatření pro zachycení a zpomalení odtoku dešťových vod tak, aby nedocházelo k zaplavování obce z okolních ploch. V rámci řešeného území jsou navržena rozsáhlá zalesnění, která budou mít rovněž zpomalovací účinky pro odtok dešťových vod.  Do řešeného území zasahuje zátopa navrženého poldru, který je umístěn na katastrálním území města Svitavy a bude sloužit pro ochranu Svitav.

### 3.8.4.	OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU

Poddolovaná území

Na území obce nejsou evidována.

Sesuvná území

Na severozápadním okraji je ve svahu pod tratí ČD evidován sesuv bodového charakteru.

| EVIDOVANÁ SESUVNÁ ÚZEMÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| klíč | lokalita | klasifikace | stupeň aktivity | rok revize |
| 4555 | Vendolí | sesuv | potenciální | 1982 |

### 3.8.5.	NEROSTNÉ SUROVINY, LOŽISKA VÝHRADNÍ, NEVÝHRADNÍ

Na správním území města se nachází bilancované výhradní ložisko nerostných surovin, pro které jsou stanovena dvě chráněná ložisková území.

| subregistr | název ložiska | číslo ložiska | surovina | stav | ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výhradní bilancované ložisko nerostných surovin | Svitavy-Vendolí | 3090200 | písky sklářské a slévárenské | současná povrchová | severní část ložiska: CHLÚ Svitavy-Předměstí č. 09020001 jižní část ložiska: CHLÚ Vendolí č. 09020002 |

## 3.9.	OCHRANA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

### 3.9.1.	OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, § 30 a činí (mimo zastavěné území):

- silniční ochranné pásmo silnice II. třídy

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území

- silniční ochranné pásmo silnice III. třídy

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území

ochranné pásmo dráhy činí

- u železniční tratě 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy pro rychlost do 160 km/hod

- u vleček 30 m od osy krajní koleje

### 3.9.2.	OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná zařízení - zákon č. 458/2000 Sb. ze dne 28. listopadu 2000, v platném znění:

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní a podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a další zařízení. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

| Přehled ochranných pásem zařízení elektrizační soustavy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh zařízení | ochranné pásmo [m] pro vedení realizované: |  |  |
|  | *do 31.12.1994 | **od 1.1.1995 | ***od 1.1.2001 |
| Nadzemní vedení |  |  |  |
| napětí nad 1 kV a do 35 kV vč. -bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| bez izolace | 10 | 7 | 7 |
| s izolací základní | - | - | 2 |
| závěsná kabelová | - | - | 1 |
| napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně | 15 | 12 | 12 |
| napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně | 20 | 15 | 15 |
| napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně | 25 | 20 | 20 |
| napětí nad 400 kV |  | 30 | 30 |
| Podzemní vedení |  |  |  |
| napětí do 110 kV včetně | - | 1 | 1 |
| napětí nad 110 kV | - | 1 | 3 |
| Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí |  |  |  |
| stožárové | 10 | 7 | 7 |
| kompaktní a zděné | 30 | 20 | 2 |
| vestavěné | 30 | 20 | 1 |

*	podle vládního nařízení č. 80/1957

**	podle zákona 222/1994 Sb.

***	podle zákona 458/2000 Sb.

ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a jiných plynových zařízení - zákon č. 458/2000 Sb. ze 28. listopadu 2000 v platném znění.

Je nutno dodržovat ochranná pásma k zajištění spolehlivého provozu plynárenského zařízení a bezpečnostní pásma k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií. Pásmy se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

| Ochranná pásma plynovodů v řešeném území |  |
| --- | --- |
| Druh plynového zařízení | Ochranné pásmo [m] |
| NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) | 1 |
| ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu) | 4 |
| technologické objekty (na všechny strany od půdorysu) | 4 |

- ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění:

  - pro potrubí o průměru do 500 mm včetně	1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí

  - pro potrubí nad průměr 500 mm		2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí

  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost zvyšuje o 1 m

- ochranné pásmo sdělovacích kabelů – 1,5 m na obě strany od půdorysu

OCHRANA PŘÍRODY A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

- dva památné stromy

- vodní toky a plochy – významný krajinný prvek ze zákona

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) - významný krajinný prvek ze zákona

- ochranná pásma vodních zdrojů stanovená vodoprávním úřadem (viz. Grafická část)

### 3.9.3.	OSTATNÍ LIMITY

- ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť 100 m - zákon č. 256/2001 Sb., v platném znění

- plochy do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění

- v souladu s Vodním zákonem mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to

  - u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

## 3.10.	OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochrana veřejného zdraví

U ploch změn v území v západní části obce (komunikace na Karle) je nutno zohlednit hlukovou expozici zaměřenou především na hlukovou zátěž související s železniční dopravou. Jejich využití k bydlení bude podmíněno předchozím ověřením dodržení hygienických limitů hluku z dopravy. Pro plochy výrobní aktivity, služby a sklady je nutno stanovit takové funkční využití, aby nedocházelo k nepříznivému ovlivnění ploch pro bydlení dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

### 3.10.1.	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stávající systém je stabilizován, nejsou pro ochranu obyvatelstva požadované nové plochy.

### 3.10.2.	ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ, ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Řešené území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Není v něm ani vyhlášeno záplavové území dle § 66 odst. 1 vodního zákona.

V řešeném území není stanoveno záplavové území.

### 3.10.3.	ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Řešené území není součástí zón havarijního plánování.

### 3.10.4.	ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví § 16 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

K ochraně obyvatelstva v důsledku mimořádné události, v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty.

K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.

Stálé úkryty jsou stabilizovány, v rámci řešení nejsou navrženy žádné nové monofunkční zařízení.

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

### 3.10.5.	OBRANA STÁTU

Z hlediska obrany státu je třeba respektovat:

- ochranné pásmo komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma – viz pasport č. 14/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportech listů. Vydání závazného stanoviska v tomto vymezeném území podléhají veškeré zemní práce.

- ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 – letiště včetně ochranného pásma viz pasport č. 82/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území.

- vodovodní síť včetně ochranného pásma zahrnutá do jevu č. 68, viz pasport č. 80/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportních listů s ohledem na orientační zákres v mapových listech. Vydání závazného stanoviska podléhají veškeré zemní práce v tomto vymezeném území.

- vojenský objekt zahrnutý do jevu 107 – vojenský objekt včetně ochranného pásma viz pasport č. 79/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu a dále území v šířce 50 m od hranice vojenského objektu s ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území.

- el. kabelové vedení zahrnuté do jevu 73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma viz pasport č. 81/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto vymezeném území VUSS Pardubice podléhá veškerá zástavba včetně zemních prací.

- ohrožený prostor vojenského objektu zahrnutý do jevu 114 – jiná ochranná pásma viz pasport č. 184/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Zde je omezení veškeré výstavby. Vydání stanoviska v tomto vymezeném území VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba.

### 3.10.6.	EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ

Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události navrhujeme pro nouzové, případně i náhradní ubytování obyvatelstva objekty a plochy vojenského areálu Květná.

### 3.10.7.	SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY A HUMANITÁRNÍ POMOCI

Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce.

### 3.10.8.	VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ

Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno.

V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie.

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. Je řešeno obcí v její dokumentaci.

### 3.10.9.	ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru Vendolí zásadní:

- výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné

- není přípustná výstavba uzavřených bloků

- doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci – komunikace budou v max. míře zaokruhovány

- při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice

- sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.

Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel - jedná se o zařízení napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí zpevněná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry.

Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.

### 3.10.10.	OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky.

### 3.10.11.	NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru návrhem vodovodní sítě o dimenzi DN 80. Dále mohou být využity pro zabezpečení požární vody stávající i navržené (uvnitř i vně obce) vodní plochy. Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 73 0873.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, zásobování el. energií bude řešeno instalací náhradního zdroje.

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uveřejněná ve Věstníku vlády částka 10/2001.

### 3.10.12.	ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ O VZNIKLÉM OHROŽENÍ

Pro varování obyvatelstva v případě válečného konfliktu nebo přírodní či ekologické katastrofy je území kompaktní zástavby považováno jako jeden územní celek, pro který je stanoven způsob varování.

# 4.	INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO

## 4.1.	VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivu územního plánu Vendolí na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání požadováno.

## 4.2.	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

| PROGNÓZA OBYVATELSTVA PODLE KRAJŮ DO R. 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj, ČR | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
|  | Absolutní počet obyvatel |  |  |  |  |  |
| Hlavní město Praha | 1 169 106 | 1 170 571 | 1 180 000 | 1 185 000 | 1 190 000 | 1 187 000 |
| Středočeský kraj | 1 122 473 | 1 144 071 | 1 185 000 | 1 213 000 | 1 230 000 | 1 225 000 |
| Jihočeský kraj | 625 267 | 625 712 | 631 000 | 633 000 | 631 000 | 628 000 |
| Plzeňský kraj | 550 688 | 549 618 | 559 000 | 564 000 | 560 000 | 550 000 |
| Karlovarský kraj | 304 343 | 304 588 | 306 000 | 306 000 | 305 000 | 303 000 |
| Ústecký kraj | 820 219 | 822 133 | 835 000 | 842 000 | 838 000 | 830 000 |
| Liberecký kraj | 428 184 | 427 563 | 431 000 | 432 000 | 430 000 | 427 000 |
| Královéhradecký kraj | 550 724 | 547 296 | 545 000 | 542 000 | 540 000 | 536 000 |
| Pardubický kraj | 508 281 | 505 285 | 503 000 | 500 000 | 498 000 | 492 000 |
| Vysočina | 512 143 | 510 114 | 509 000 | 506 000 | 503 000 | 500 000 |
| Jihomoravský kraj | 1 134 786 | 1 130 240 | 1 133 000 | 1 133 000 | 1 131 000 | 1 128 000 |
| Olomoucký kraj | 643 817 | 639 423 | 638 000 | 636 000 | 634 000 | 631 000 |
| Zlínský kraj | 595 010 | 590 706 | 588 000 | 585 000 | 582 000 | 578 000 |
| Moravskoslezský kraj | 1 265 019 | 1 253 257 | 1 240 000 | 1 225 000 | 1 212 000 | 1 202 000 |
| Česká republika | 10 230 060 | 10 220 577 | 10 283 000 | 10 302 000 | 10 284 000 | 10 217 000 |

Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s.

| Vývoj počtu obyvatel Vendolí |  |  |
| --- | --- | --- |
| rok | počet obyvatel | absolutní přírůstek |
| 1850 | 1356 |  |
| 1869 | 1401 | + 45 |
| 1880 | 1474 | + 73 |
| 1890 | 1541 | + 67 |
| 1900 | 1607 | + 66 |
| 1910 | 1675 | + 68 |
| 1921 | 1581 | - 94 |
| 1930 | 1581 | 0 |
| 1950 | 1076 | -505 |
| 1961 | 1016 | - 60 |
| 1970 | 999 | - 17 |
| 1980 | 932 | - 67 |
| 1991 | 865 | - 67 |
| 2001 | 880 | + 15 |
| 2010 | 970 | + 90 |

Pramen: ČSÚ, obec

Dle prognózy bude počet obyvatel v Pardubickém kraji spíše mírně klesat. Naopak obec vykazuje v období od roku 1991 trvalý nárůst počtu obyvatel, v posledních 10ti letech poměrně výrazný, plynoucí ze změny hospodářských podmínek, blízkosti města Svitavy, dostatku ploch pro výstavbu, reagující na rozvoj drobného podnikání atd.

Vendolí je obcí s potenciálem růstu, s možnostmi bytové výstavby, podnikání, příležitostmi pro rozvoj rekreace, turistiky, podnikání v zázemí města Svitav. Vzhledem k příznivým podmínkám, atraktivitě bezprostředního zázemí obce, trendům rozvoje rekreace a snadné dopravní dostupnosti dochází v obci k trvalému zájmu o bydlení a podnikání. Předpokládáme, že s ohledem na snadnou dostupnost, historický, kulturní a rekreační význam sídla a jeho polohu, nabídku ploch s možností výstavby obytných domů, kvalitnímu životnímu prostředí, předpokladům pro rozvoj turistiky, řemesel, služeb a za předpokladu vybudování základní technické infrastruktury se zvýší zájem o bydlení v obci a počet obyvatel vzroste do r. 2025 na 1100, což činí nárůst počtu obyvatel o cca 13 %. Pro výpočet potřeby bytů budeme uvažovat počet trvale obydlených bytů 350 (dle údajů OÚ).

Potřeba nových bytů do r 2025

návrhový počet obyvatel 2025		1100 (nárůst +130)

trvale obydlené byty 2010			350

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst počtu obyvatel, počet cenzovních domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů (asanace), dále vzhledem k výrazné rekreační funkci území zohlednit možnost ubytování v rámci ploch smíšených obytných.

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:

- počet domácností se bude zvyšovat

- nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců

- průměrnou velikost cenzové domácnosti lze očekávat 2,7 osob

- potřeba bytů pro 1 100 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:

1100 : 2,7 = 407		10% z 407 je cca 41		407 – 41 = 366 bytů

- předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,006%, čemuž odpovídá cyklus obnovy 170 let 14 x 0,006 x 350 = 29 bj.

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení

Požadavky vyplývající z demografického vývoje				  48 b.j.

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití					  41 b.j.

Požadavky vyplývající z náhrady za odpad					  29 b.j.

Požadavky vyplývající z polohy obce a její rekreační funkce			  15 b.j.

Celkem									133 b.j.

Nová zástavba v obci je navržena formou rodinných domů.

|  | počet bytů | obložnost | počet obyvatel/ha | průměrná velikost parcely* | cca potřebná plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 129 | 2,7 | - | 1400 m2 | 18,62 |

- celková potřebná plocha:	18,62 ha + cca 17% (3,96 ha) = 22,58 ha

17 % - nedostupné pozemky atd.

Dle územního plánu obce, jeho změn a záměrů obce je pro bydlení navrženo celkem 21,16 ha ploch, navržených pro bydlení formou ploch smíšených obytných venkovských.

Vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení

Lokalita 39			1,15 ha

Lokalita 23			0,27 ha

Celkem				1,42 ha

Pro rozvoj obce Vendolí jsou v rámci ÚP navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné venkovské) o celkové výměře cca 22,27 ha.

# 5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

## 5.1.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

POUŽITÁ METODIKA

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona ČNR č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č.10/93Sb., přílohy 3 této vyhlášky a zákona č. 98/1999 Sb.

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky.

Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území zastoupeny ve velkém rozsahu převážně ve východní části území.

| zastoupení HLAVNÍCH půdních jednotek DOTČENÝCH ZÁBOREm ZPF |  |
| --- | --- |
| HPJ 25 | hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách, středně těžké, stěrkovité s dobrými vláhovými poměry |
| HPJ 30 | hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokarbonských horninách a pískovcích, lehčí až středně těžké, většinou s dobrými vláhovými poměry. |
| HPJ 38 | mělké hnědé půdy na všech horninách, středně těžké až těžší v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce kolem 30 cm kamenité nebo pevná hornina |
| HPJ 43 | hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na sprašových hlínách; středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření |
| HPJ 44 | oglejené půdy na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření |
| HPJ 50 | hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách), zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené |
| HPJ 56 | nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké s příznivými vláhovými poměry |

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI, ÚDAJE O CELKOVÉM ÚHRNU ZÁBORU ZPF, VARIANTY ŘEŠENÍ

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Rozvojové transformační plochy (přestavbové) bez dopadu do ZPF jsou součástí souhrnné tabulky na konci kapitoly, jsou uvedeny ve vložené tabulce v textu, ale nejsou součástí souhrnného vyhodnocení ploch záboru ZPF v následující tabulce.

Celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě. Etapizace není navržena.

| SOUHRNNÁ TABULKA PLOCH (V HA) NAVRŽENÝCH K ZÁSTAVBĚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| navrhovaný způsob využití území | výměra celkem | v zastavěném území | mimo zastavěné území | zemědělská půda | nezemědělská půda |
| DS - plochy dopravní infrastruktury | 0,45 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| PV - plochy veřejných prostranství | 1,47 | 0 | 1,47 | 1,47 | 0 |
| OV, OX, OH - plochy občanského vybavení | 1,08 | 0,14 | 0,94 | 0,55 | 0,53 |
| NP - plochy přírodní | 6,97 | 0 | 6,97 | 6,97 | 0 |
| NSp - plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | 10,53 | 0 | 10,53 | 10,53 | 0 |
| SV - plochy smíšené obytné | 22,27 | 1,84 | 20,43 | 21,68 | 0,59 |
| NL - plochy lesní | 89,60 | 0 | 89,60 | 89,60 | 0 |
| W - plochy vodní a vodohospodářské | 5,96 | 0 | 5,96 | 5,65 | 0,31 |
| CELKEM | 138,33 | 1,98 | 136,35 | 136,9 | 1,43 |

Je navrhováno celkem 138,33 ha rozvojových ploch s dopadem do ZPF. Z této výměry připadá na zemědělskou půdu cca 136,9 ha. Zábor vysoce chráněných půd dosahuje hodnoty cca 16 ha. Rezervní plochy nejsou vyhodnoceny.

Do sumarizační tabulky není zahrnut návrh na změnu využití území pro funkční typ NSr (nezastavěné území – rekreační), které je zastoupeno návrhovou plochou č. 88. Jedná se o návrh výběhu pro koně (nejedná se o zábor ZPF).

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Zemědělská prvovýroba je v řešeném území soustředěna do zemědělského střediska ve střední části obce. Na západním okraji obce se nachází samostatný objekt živočišné výroby. Areály jsou využívány pro rostlinnou i živočišnou výrobu a jsou provozovány několika společnostmi.

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

V řešeném území jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Schválené komplexní pozemkové úpravy jsou zapracovány do územního plánu. Respektován je plán společných zařízení (cestní síť, protierozní opatření, vymezené pozemky pro (USES).

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY

Ekologická stabilita v území je řešena návrhem skladebných částí ÚSES Pro prvky ÚSES jsou navrhovány rozvojové plochy – plochy krajinné zeleně. Územní systém ekologické stability respektuje oborovou dokumentaci i nadřazenou územně plánovací dokumentaci. Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou vyhodnoceny jako zábor ZPF, a to dle platné katastrální mapy, i když návrh parcelace KPÚ již pro jednotlivé skladebné části, které vyžadují změnu využití území, vymezuje plochy ostatní.

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.

INVESTICE DO PŮDY

V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy, na části ploch. Případným narušením nebudou navazující soustavy negativně ovlivněny, případně ne nutno provést lokálně takové opatření, aby nebyla narušena funkčnost odvodňovací soustavy a nedošlo k poškození navazujících pozemků zamokřením, nebo jinými negativními jevy způsobenými  zásahem do odvodňovací soustavy.

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ, POSOUZENÍ VARIANT

Návrh územního plánu není řešen variantně. Řešení územního plánu maximálně respektuje kontinuitu s platným územním plánem a zapracovává aktuální požadavky na rozvoj ploch pro bydlení, zalesnění a respektuje rozvojové koncepce obsažené v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje.

A)	Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území

Nezemědělská půda je v řešeném území zastoupena v poměrně malém měřítku. Především se jedná o část současně zastavěného území obce a ostatní plochy (polní suky, kamenice, remízy). Tyto plochy nezemědělské půdy mimo zastavěné území jsou využity především jako přírodně stabilizující plochy krajinné zeleně.

b)	Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v zastavěném území

Lokality pro bydlení a pro občanské vybavení č.: 1, 2, 7, 8, 10, 17, 21, 22, 23, 24, 25, jsou navrženy v rámci zastavěného území obce případně v bezprostřední návaznosti na něj a tvoří enklávy zemědělské půdy v rámci území obce. Většina zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují.

c)	Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk

Nejsou navrženy asanace a demolice, je však možno počítat s obnovou morálně i fyzicky zastaralého fondu. Ten je součástí stávajících funkčních ploch (především pro bydlení) v současně zastavěném území, které jsou určeny pro náhradu za dožilé objekty stejného funkčního určení.

d)	Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci

Obec Vendolí má platnou územně plánovací dokumentaci, která je v nově zpracovávaném územním plánu respektována. rozsah ploch odsouhlasených v rámci tohoto územního plánu, popřípadě jeho změnách je uveden u jednotlivých lokalit v tabulce na konci kapitoly.

V přehledné tabulce v kapitole „Tabelární přehled jednotlivých lokalit „vyhodnocení jednotlivých lokalit je ve sloupci „poznámka“ uveden vztah lokality k platnému územnímu plánu nebo jeho změnám. U takových lokalit, které úplně nebo i zčásti vycházejí z koncepce ve schváleném územním plánu, je uvedena poznámka zda respektují platný ÚP, případně jeho změnu. Z celkového rozsahu ploch již bylo 122 ha odsouhlaseno v platném ÚP nebo jeho změnách.

V následující tabulce je uveden přehled lokalit vymezených nad rámec platného územního plánu, případně lokalit, které v platném územním plánu nebyly vyhodnoceny jako zábor ZPF (neexistující skladebné části ÚSES).

| identifikace lokality | navržený způsob využití | poznámka |
| --- | --- | --- |
| 11-SV | plochy smíšené obytné |  |
| 21-SV | plochy smíšené obytné |  |
| 22-SV | plochy smíšené obytné |  |
| 23-SV | plochy smíšené obytné |  |
| 24-SV | plochy smíšené obytné |  |
| 30-VT | plochy výroby a skladování pro alternativní zdroje |  |
| 31-VT | plochy výroby a skladování pro alternativní zdroje |  |
| 34b-W | plochy vodní a vodohospodářské |  |
| 35-W | plochy vodní a vodohospodářské |  |
| 39-SV | plochy smíšené obytné |  |
| 3-OX | plochy občanského vybavení |  |
| 4-OH | plochy občanského vybavení |  |
| 64-NL | plochy lesní | návrh zalesnění |
| 66-NL | plochy lesní | návrh zalesnění |
| 67-NP | plochy přírodní | ÚSES |
| 68-NP | plochy přírodní | ÚSES |
| 74-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 75-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 76-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 77-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 78-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 79-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 80-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 81-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 82-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 83-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 84-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 85-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 86-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | ÚSES |
| 87-NP | plochy přírodní | ÚSES |
| 88-NSr | plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové | návrh výběhu pro koně – nejedná se o zábor ZPF |
| 92-NP | plochy přírodní | ÚSES |

e)	Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce

Rozvojové plochy jsou navrhovány s ohledem na přírodní poměry v území, dobrou dostupnost inženýrských sítí a dopravního napojení. Uspořádání ploch v zastavěném území vychází z koncepce potřeb obce, zajištění dostatečného rozsahu stavebních pozemků pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a další funkce území. V krajině je dán základ pro zachování a rozvoj ekologické stability a posílení přírodního pilíře zejména fixací ploch vymezeného územního systému ekologické stability.

f)	Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území

V řešení návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku řeší zpracované komplexní pozemkové úpravy vymezením společných zařízení. Územní plán převzal a doplnil řešení protierozních a vodohospodářských zařízení v území tak, aby byl minimalizován případný negativní dopad kumulace dešťových vod do území.

g)	Síť zemědělských komunikací

Navrženým řešením nejsou stávající hlavní zemědělské cesty narušeny. Respektován je systém obslužných komunikací navržený komplexní pozemkovou úpravou. V případě návrhu rozvojových lokalit je navrženo takové dopravní řešení aby byla zajištěna jak obsluha navrhovaných ploch, tak i dostupnost navazujících pozemků.

h)	Další údaje o řešeném území prokazující nezbytnost požadavku na odnětí ZPF

V posledních letech se projevuje intenzivní trend výstavby kvalitního bydlení v klidném a příznivém prostředí Vendolí v bezprostředním zázemí města Svitavy. Snahou představitelů obecní samosprávy je maximální využití možností, které území skýtá především v rozvoji obytné funkce v klidném a zdravém přírodním prostředí v těsném sousedství města Svitavy. Rozbor potřeby nových ploch pro bydlení je vyčíslen v kap. 4.2 odůvodnění územního plánu.

Rozsáhlým počinem v širším územním měřítku je aktivita obce při zalesňování území. Návrh územního plánu respektuje rozsah požadavku na zalesnění, které byly odsouhlaseny v platných změnách územního plánu obce. Jedná se zejména o zalesnění lokalit v jižní až jihozápadní části katastru obce Vendolí, v návaznosti na stávající lesní komplex Černý les (Květná).

i)	Vedení směrových a liniových staveb ve vztahu k možnému eroznímu ohrožení a pozemkovým úpravám

Vztah navrhovaných ploch pro rozvoj obce k možnému eroznímu ohrožení je minimální. Komplexní pozemkové úpravy jsou respektovány včetně návrhu přírodních nebo technických opatření snižující potenciální erozní ohrožení, které je zřejmé zejména jižně a jihovýchodně od zastavěného území obce. S ohledem na minimalizaci erozního ohrožení je jižně od obce navrženo i zalesnění tak, aby došlo k členění zoraného svahu.

J)	Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany

Je uvedena v přiložené tabulkové části.

l)	Etapizace výstavby

Etapizace výstavby v územním plánu není navržena. Ve smyslu platné legislativy je nutno zohlednit i účelný postup vynětí zemědělského půdního fondu tak, aby nedocházelo k narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací.

Tabelární přehled jednotlivých lokalit

| Číslo | Funkční využití | Katastr. území | Výměra lokality v ha |  |  | Výměra zemědělské půdy v ha |  |  |  | Výměra nezemě-dělských ploch | Kvalita půd v lokalitě |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | celkem | zastavěné území |  | druh po- zemku | celkem | zastavěné území |  |  | BPEJ a (třída ochrany) | výměra v I. nebo II. tř.o |  |
|  |  |  |  | v | mimo |  |  | v | mimo |  |  |  |  |
| 1-OV | plochy občanského vybavení | Vendolí | 0,04 | 0,04 | 0 | nezem. | 0 | 0 | 0 | 0,04 | - - | - | změna č. 3.04 ÚP |
| 2-OX | plochy občanského vybavení | Vendolí | 0,51 | 0 | 0,51 | orná půda | 0,51 | 0 | 0,51 | 0 | 7.43.00 (V.) 5.43.00 (II.) | 0,25 0,26 | změna č. 3.19 ÚP |
| 3-OX | plochy občanského vybavení | Vendolí | 0,04 | 0 | 0,04 | orná půda | 0,04 | 0 | 0,04 |  | 7.30.14(III.) | 0,04 |  |
| 4-OH | plochy občanského vybavení | Vendolí | 0,10 | 0,10 | 0 | nezem. | 0 | 0 | 0 | 0,10 |  |  |  |
| 5-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 1,02 | 0 | 1,02 | orná půda | 1,02 | 0 | 1,02 | 0 | 7.25.14(III.) | 1,02 | dle ÚPO |
| 6-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 1,17 | 0 | 1,17 | orná půda | 1,17 | 0 | 1,17 | 0 | 7.25.14(III.) | 1,17 | změna č. 1.02a ÚP |
| 7-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,20 | 0,20 | 0 | TTP | 0,20 | 0,20 | 0 | 0 | 5.43.00 (II.) | 0,20 | dle ÚPO |
| 8-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,61 | 0 | 0,61 | orná půda | 0,61 | 0 | 0,61 | 0 | 7.43.00 (V.) | 0,61 | dle ÚPO |
| 9-SV | vypuštěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,56 | 0 | 0,56 | orná půda | 0,56 | 0 | 0,56 | 0 | 5.43.00 (II.) | 0,56 | dle ÚPO |
| 11-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,19 | 0,19 | 0 | orná půda | 0,09 | 0,09 | 0 | 0,10 | 5.44.00 (III.) | 0,09 |  |
| 12-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,41 | 0 | 0,41 | orná půda | 0,41 | 0 | 0,41 | 0 | 5.44.00 (III.) | 0,41 | dle ÚPO |
| 13-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,86 | 0 | 0,86 | orná půda | 0,86 | 0 | 0,86 | 0 | 5.44.00 (III.) | 0,86 | dle ÚPO |
| 14-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 1,55 | 0 | 1,55 | orná půda | 1,55 | 0 | 1,55 | 0 | 5.44.00 (III.) | 1,55 | dle ÚPO |
| 15-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 1,93 | 0 | 1,93 | orná půda | 1,93 | 0 | 1,93 | 0 | 5.44.00 (III.) | 1,93 | dle ÚPO |
| 16a-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 4,99 | 0 | 4,99 | orná půda | 4,99 | 0 | 4,99 | 0 | 7.43.00 (V.) 5.43-00 (II.) | 4,14 0,85 | změna č. 1.01 ÚP |
| 16b-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 3,78 | 0 | 3,78 | orná půda | 3,78 | 0 | 3,78 | 0 | 7.43.00 (V.) | 3,78 | změna č. 1.01 ÚP |
| 16c-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 1,57 | 0 | 1,57 | orná půda | 1,57 | 0 | 1,57 | 0 | 7.43.00 (V.) 5.43-00 (II.) | 0,35 1,22 | změna č. 1.01 ÚP |
| 17-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,06 | 0,06 | 0,00 | nezem. | 0 | 0 | 0 | 0,06 |  |  | změna č. 2.01 ÚP |
| 18-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,32 | 0 | 0,32 | TTP | 0,32 | 0 | 0,32 | 0 | 7.25.44 (V.) | 0,32 | změna č. 3.01 ÚP |
| 19-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,27 | 0 | 0,27 | TTP | 0,27 | 0 | 0,27 | 0 | 7.25.44 (V.) | 0,27 | změna č. 3.02 ÚP |
| 20-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,24 | 0 | 0,24 | TTP | 0,24 | 0 | 0,24 | 0 | 7.25.44 (V.) | 0,24 | změna č. 3.18 ÚP |
| 21-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,81 | 0,81 | 0 | zahrada | 0,51 | 0,51 | 0 | 0,30 | 5.43.00 (II.) | 0,51 |  |
| 22-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,18 | 0,18 | 0 | zahrada | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 5.58.00 (II.) | 0,18 |  |
| 23-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,27 | 0,27 | 0 | TTP | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 7.43.00 (V.) | 0,27 |  |
| 24-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 0,13 | 0,13 | 0 | nezem. | 0 | 0 | 0 | 0,13 | - | - |  |
| 25-OV | plochy občanského vybavení | Vendolí | 0,39 | 0 | 0,39 | nezem. | 0 | 0 | 0 | 0,39 |  |  | dle ÚPO |
| 27-DS | vypuštěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28-DS | plochy dopravní infrastruktury | Vendolí | 0,45 | 0 | 0,45 | orná půda | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 | 7.25.04(III.) 7.25.14 (III.) | 0,35 0,10 | dle ÚPO |
| 29-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,84 | 0 | 0,84 | TTP | 0,84 | 0 | 0,84 | 0 | 7.25.14(III.) | 0,84 | dle ÚPO |
| 30-VT | vypuštěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-VT | vypuštěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32-W | plochy vodní a vodohospodářské | Vendolí | 2,78 | 0 | 2,78 | orná půda | 2,78 | 0 | 2,78 | 0 | 5.43.00 (II. 5.44.00 (III.) | 0,30 2,48 | změna č. 3.06 |
| 33-W | plochy vodní a vodohospodářské | Vendolí | 1,27 | 0 | 1,27 | orná půda | 0,96 | 0 | 0,96 | 0,31 | 7.25.04(III.) | 0,96 | změna č. 3.07 |
| 34a-W | plochy vodní a vodohospodářské | Vendolí | 0,56 | 0 | 0,56 | orná půda | 0,56 | 0 | 0,56 | 0 | 7.25.04(III.) | 0,56 | změna č. 3.08 |
| 34b-W | plochy vodní a vodohospodářské | Vendolí | 1,33 | 0 | 1,33 | orná půda | 1,33 | 0 | 1,33 | 0 | 7.25.04(III.) | 1,33 |  |
| 35-W | plochy vodní a vodohospodářské | Vendolí | 0,02 | 0 | 0,02 | orná půda | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 7.25.14(III.) | 0,02 |  |
| 36-PV | plocha veřejných prostranství | Vendolí | 0,18 | 0 | 0,18 | orná půda | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 7.25.14(III.) | 0,18 | změna č. 1.01 ÚP |
| 37-PV | plocha veřejných prostranství | Vendolí | 0,95 | 0 | 0,95 | orná půda | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 7.43.00 (V.) 5.43-00 (II.) | 0,68 0,27 | změna č. 1.01 ÚP |
| 38-PV | plochy veřejných prostranství | Vendolí | 0,34 | 0 | 0,34 | orná půda | 0,34 | 0 | 0,34 | 0 | 7.43.00 (V.) | 0,34 | změna č. 1.01 ÚP |
| 39-SV | plochy smíšené obytné | Vendolí | 1,15 | 0 | 1,15 | orná půda, TTP | 1,15 | 0 | 1,15 | 0 | 5.43.00 (II.) | 1,15 |  |
| 40-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,25 | 0 | 0,25 | TTP | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 7.25.14(III.) 7.56.00(I.) | 0,12 0,13 | část zm. č. 2.06 a 3.11 |
| 41-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,19 | 0 | 0,19 | TTP | 0,19 | 0 | 0,19 | 0 | 7.25.14(III.) | 0,19 | dle ÚPO |
| 42-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,67 | 0 | 0,67 | TTP | 0,67 | 0 | 0,67 | 0 | 7.25.14(III.) | 0,67 | dle ÚPO |
| 43-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,39 | 0 | 0,39 | TTP | 0,39 | 0 | 0,39 | 0 | 7.25.14(III.) | 0,39 | změna č. 2.09 ÚP |
| 44-NL | plochy lesní | Vendolí | 12,20 | 0 | 12,20 | orná půda, TTP | 12,20 | 0 | 12,20 | 0 | 7.25.14 (III.) 7.25.54 (V.) 7.30.14 (III.) | 4,20 1,24 6,76 | zm. č. 3.12, část zm. 2.07 |
| 45-NL | plochy lesní | Vendolí | ¨15,68 | 0 | ¨15,68 | orná půda | ¨15,68 | 0 | ¨15,68 | 0 | 7.30.14 (III.) 7.25.14 (III.) | 11,28 4,40 | část zm. č. 2. 06 a 2.07 |
| 46-NL | plochy lesní | Vendolí | 8,84 | 0 | 8,84 | orná půda | 8,84 | 0 | 8,84 | 0 | 7.30.14 (III.) 7.25.14 (III.) | 8,13 0,71 | část zm. č. 2.07 |
| 47-NL | plochy lesní | Vendolí | 21,01 | 0 | 21,01 | orná půda | 21,01 | 0 | 21,01 | 0 | 7.25.11 (II.) 7.25.14 (III.) | 0,69 20,32 | zm. č. 3.13, 3.15, 3.16 |
| 48-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,25 | 0 | 0,25 | TTP | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 7.30.14 (III.) | 0,25 | změna č. 2.06 ÚP |
| 49-NL | plochy lesní | Vendolí | 4,17 | 0 | 4,17 | TTP | 4,17 | 0 | 4,17 | 0 | 7.30.14 (III.) 7.30.04 (III.) | 3,64 0,53 | část zm. č. 2.06 a 3.11 |
| 50-NL | plochy lesní | Vendolí | 7,86 | 0 | 7,86 | orná půda | 7,86 | 0 | 7,86 | 0 | 7.30.14 (III.) 7.30.04 (III.) | 1,64 6,22 | změna č. 2.05 |
| 51-NL | plochy lesní | Vendolí | 6,17 | 0 | 6,17 | orná půda | 6,17 | 0 | 6,17 | 0 | 7.30.14 (III.) | 6,17 | zm. č. 2.10, část č. 2.05 |
| 52-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,73 | 0 | 0,73 | orná půda | 0,73 | 0 | 0,73 | 0 | 7.30.14 (III.) | 0,73 | část zm. č. 3.09 |
| 53-NL | plochy lesní | Vendolí | 2,09 | 0 | 2,09 | orná půda | 2,09 | 0 | 2,09 | 0 | 7.30.14 (III.) | 2,09 | část zm. č. 3.09 |
| 54-NL | plochy lesní | Vendolí | 1,59 | 0 | 1,59 | orná půda | 1,59 | 0 | 1,59 | 0 | 7.30.14 (III.) | 1,59 | část zm. č. 3.09 |
| 55-NL | plochy lesní | Vendolí | 4,76 | 0 | 4,76 | orná půda | 4,76 | 0 | 4,76 | 0 | 7.30.14 (III.) | 4,76 | změna č. 2.02 |
| 56-NL | plochy lesní | Vendolí | 1,03 | 0 | 1,03 | orná půda | 1,03 | 0 | 1,03 | 0 | 7.25.04 (III.) | 1,03 | změna č. 2.04 |
| 57-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,52 | 0 | 0,52 | orná půda, TTP | 0,52 | 0 | 0,52 | 0 | 7.25.04 (III.) | 0,52 | část zm. č. 3.14 |
| 58-NL | plochy lesní | Vendolí | 3,45 | 0 | 3,45 | TTP | 3,45 | 0 | 3,45 | 0 | 7.25.14 (III.) 7.25.04 (III.) | 2,60 0,85 | část zm. č. 3.14 |
| 59-NL | plochy lesní | Vendolí | 1,20 | 0 | 1,20 | TTP | 1,20 | 0 | 1,20 | 0 | 7.25.44 (V.) | 1,20 | dle ÚPO, část zm. č. 2.19 |
| 60-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,39 | 0 | 0,39 | orná půda | 0,39 | 0 | 0,39 |  | 7.25.44 (V.) |  | dle ÚPO |
| 61-NL | plochy lesní | Vendolí | 3,10 | 0 | 3,10 | orná půda | 3,10 | 0 | 3,10 | 0 | 7.50.11 (V.) | 3,10 | dle ÚPO |
| 62-NL | plochy lesní | Vendolí | 1,04 | 0 | 1,04 | orná půda | 1,04 | 0 | 1,04 | 0 | 7.50.11 (V.) | 1,04 | dle ÚPO |
| 63-NL | plochy lesní | Vendolí | 2,02 | 0 | 2,02 | orná půda | 2,02 | 0 | 2,02 | 0 | 7.50.11 (V.) | 2,02 | dle ÚPO |
| 64-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,50 | 0 | 0,50 | orná půda | 0,50 | 0 | 0,50 | 0 | 7.25.04 (III.) | 0,50 |  |
| 65-NL | plochy lesní | Vendolí | 3,01 | 0 | 3,01 | orná půda | 3,01 | 0 | 3,01 | 0 | 7.25.04 (III.) 5.24.14 (III.) | 0,23 2,78 | změna č. 2.10 |
| 66-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,77 | 0 | 0,77 | orná půda | 0,77 | 0 | 0,77 | 0 | 5.30.01 (II.) | 0,77 |  |
| 67-NP | plochy přírodní | Vendolí | 0,96 | 0 | 0,96 | TTP | 0,96 | 0 | 0,96 | 0 | 7.25.04 (III.) |  | USES |
| 68-NP | plochy přírodní | Vendolí | 0,49 | 0 | 0,49 | TTP | 0,49 | 0 | 0,49 | 0 | 7.25.44 (V.) | 0,49 | část zm. č. 2.19 USES |
| 69-NP | plochy přírodní | Vendolí | 1,16 | 0 | 1,16 | TTP | 1,16 | 0 | 1,16 | 0 | 7.25.44 (V.) | 1,16 | dle ÚPO USES |
| 70-NP | plochy přírodní | Vendolí | 0,66 | 0 | 0,66 | orná půda | 0,66 | 0 | 0,66 | 0 | 7.25.44 (V.) | 0,66 | USES |
| 72-NSp | vypuštěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73-NSp | vypuštěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,31 | 0 | 0,31 | orná půda | 0,31 | 0 | 0,31 | 0 | 5.51.11 (IV.) | 0,31 |  |
| 75-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,77 | 0 | 0,77 | orná půda | 0,77 | 0 | 0,77 | 0 | 5.51.11 (IV.) | 0,77 | USES |
| 76-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 1,51 | 0 | 1,51 | orná půda | 1,51 | 0 | 1,51 | 0 | 5.51.11 (IV.) | 1,51 | USES |
| 77-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,53 | 0 | 0,53 | orná půda | 0,53 | 0 | 0,53 | 0 | 5.51.11 (IV.) | 0,53 | USES |
| 78-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,85 | 0 | 0,85 | orná půda | 0,85 | 0 | 0,85 | 0 | 5.25.01 (II.) 5.30.01 (II.) | 0,72 0,13 | USES |
| 79-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,46 | 0 | 0,46 | orná půda | 0,46 | 0 | 0,46 | 0 | 5.44.00 (III.) | 0,46 | USES |
| 80-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,66 | 0 | 0,66 | orná půda | 0,66 | 0 | 0,66 | 0 | 7.25.11 (II.) 7.25.14 (III.) | 0,53 0,13 | USES |
| 81-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 1,23 | 0 | 1,23 | orná půda | 1,23 | 0 | 1,23 | 0 | 7.25.01 (II.) 7.25.11 (II.) | 0,31 0,92 | USES |
| 82-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,90 | 0 | 0,90 | orná půda | 0,90 | 0 | 0,90 | 0 | 7.25.01 (II.) | 0,90 | USES |
| 83-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 1,43 | 0 | 1,43 | orná půda | 1,43 | 0 | 1,43 | 0 | 7.44.00 (II.) 7.25.01 (II.) | 0,37 1,06 | USES |
| 84-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,38 | 0 | 0,38 | orná půda | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | 7.44.00 (II.) 7.25.01 (II.) | 0,23 0,15 | USES |
| 85-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 1,13 | 0 | 1,13 | orná půda | 1,13 | 0 | 1,13 | 0 | 7.44.00 (II.) 5.44.00 (V.) | 1,00 0,13 | USES |
| 86-NSp | plochy smíšené nezastavitelného území - přírodní | Vendolí | 0,37 | 0 | 0,37 | orná půda | 0,37 | 0 | 0,37 | 0 | 7.44.00 (II.) 7.50.01 (III.) | 0,14 0,23 | USES |
| 87-NP | plochy přírodní | Vendolí | 3,06 | 0 | 3,06 | orná půda, TTP | 3,06 | 0 | 3,06 | 0 | 7.44.00 (II.) 5.44.00 (III.) | 0,35 2,71 | USES |
| 88-NSr | plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové | Vendolí | 5,35 | 0 | 5,35 | orná půda | 5,35 | 0 | 5,35 | 0 | 5.43.00 (II.) 5.44.00 (III.) 7.44.00 (II.) 7.43.00 (V.) | 4,15 0,46 0,41 0,33 | nejedná se o zábor ZPF |
| 89-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,27 | 0 | 0,27 | TTP | 0,27 | 0 | 0,27 | 0 | 7.50.11 (III.) | 0,27 | dle ÚPO |
| 90-NP | plochy přírodní | Vendolí | 0,21 | 0 | 0,21 | TTP | 0,21 | 0 | 0,21 | 0 | 7.25.44 (V.) | 0,21 | dle ÚPO |
| 91-VT | vypuštěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92-NP | plochy přírodní | Vendolí | 0,43 | 0 | 0,43 | orná půda | 0,43 | 0 | 0,43 | 0 | 5.30.01 (II. 5.25.01 (II.) | 0,20 0,23 |  |
| 93-NL | plochy lesní | Vendolí | 0,29 | 0 | 0,29 | orná půda | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 7.25.14 (III.) |  | les 1 |

## 5.2.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Územní plán nenavrhuje zábor PUPFL. Navrženo je zalesnění území v rozsahu cca 90 ha.

# 6.	Postup při pořízení Územního plánu Vendolí

Zastupitelstvo obce Vendolí rozhodlo o pořízení Územního plánu Vendolí (dále jen ÚP) v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), na svém zasedání dne 11. 6. 2010 usnesením č. 6/2010. Dle § 6 odst. 5, písm. f) schválilo, aby určeným zastupitelem pro spolupráci při zpracování zadání územního plánu byl starosta obce, Vladimír Buchta. Pořizovatel projednal zadání ÚP v souladu s § 47 stavebního zákona. Zadání ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce od 18. 11. 2010 do 21. 12. 2010. Ve stanovisku Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 14. 12. 2010, pod č. j. 83360/2010/OŽPZ/PI stanovil, že návrh ÚP není nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Upravené zadání Územního plánu Vendolí bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 20. 1. 2011 usnesením č. 1/2011.

Na základě schváleného zadání byl zpracován návrh ÚP. Zpracováním návrhu ÚP bylo na základě výběrového řízení pověřeno Urbanistické středisko spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno, Ing. arch. Emil Navrátil, číslo autorizace: ČKA 00742.

Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP bylo v souladu s § 50 stavebního zákona rozesláno 10. 10. 2011 a uskutečnilo se 31. 10. 2011 v malé zasedací místnosti MěÚ Svitavy. Návrh byl vystaven k nahlédnutí na odboru výstavby Městského úřadu ve Svitavách a na OÚ Vendolí od 13. 10. 2011. do 1. 12. 2011. Dálkový přístup byl po celou dobu zajištěn na internetové adrese http://www.svitavy.cz/cs/m-412-odbor-vystavby.

Zpráva o projednání návrhu ÚP, společně s vyhodnocením stanovisek a připomínek k návrhu ÚP byla v souladu s § 51 stavebního zákona zaslána 19. 12. 2011 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a EF se žádostí o posouzení návrhu ÚP. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne 16. 1. 2012 pod č. j. KrÚ 107282/2011 OSRKEF/OUP.

Dne 10. 4. 2012 bylo v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Vendolí. Oznámení bylo zveřejněno na úředních deskách MěÚ Svitavy od 12. 4. 2012 do 31. 5. 2012 a OÚ Vendolí od 12. 4. 2012 do 30. 5. 2012. Veřejné projednávání upraveného a posouzeného návrhu ÚP proběhlo dne 30. 5. 2012 na OÚ ve Vendolí. Návrh byl vystaven od 13. 4. 2012 do 30. 5. 2012 na MěÚ Svitavy a OÚ Vendolí k veřejnému nahlédnutí. Současně byl návrh vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.svitavy.cz/cs/m-412-odbor-vystavby. Nejpozději při veřejném jednání tj. dne 30. 5. 2012 mohl každý uplatnit své připomínky, námitky a stanoviska. Z veřejného projednání byl pořízen záznam. K návrhu nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem města vyhodnotil v souladu s ustanovením § 53, odst. 1 stavebního zákona výsledky projednání a zpracoval spolu s pověřeným zastupitelem návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.

V souladu s ustanovením §5, odst. 2 zákona číslo 334/1992 Sb. o ochraně ZPF požádal pořizovatel o souhlas s vynětím zastavitelných ploch ze ZPF. Krajský úřad, odbor ŽPZ vydal souhlas dne 18. 06. 2012 pod č.j. KrÚ36678/2012/OŽPZ/Bo.

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP s požadavky § 53, odst. 4) stavebního zákona a dopracoval odůvodnění ÚP. Návrh na vydání ÚP s jeho odůvodněním předložil pořizovatel v souladu s ustanovením § 54, odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstvu obce Vendolí k vydání.

# 7.	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů:

Návrh Územního plánu Vendolí byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek byl upraven.

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu ÚP nebylo nutno řešit.

Návrh Územního plánu Vendolí je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

## 7.1.	Vyhodnocení stanovisek

| DOTČENÝ ORGÁN | STRUČNÝ OBSAH STANOVISKA | ZPŮSOB VYŘÍZENÍ V NÁVRHU |
| --- | --- | --- |
| Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy 2 | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |
| Městský úřad Svitavy - odbor výstavby, stavební úřad, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy 2 | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |
| Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy 2 | zákon o vodách – bez připomínek zákon o lesích – bez připomínek zákon o odpadech – bez připomínek zákon o ochraně přírody – v koor. výkresu jsou opačně uvedeny názvy chráněných stromů - plochy VT30 + VT31 není vhodná realizace z hlediska ochrany přírody - plocha VT91 – nevhodné umístění FVE v blízkosti kostela (kulturní památka) a z hl. krajinného rázu - USES upravit do souladu s aktualizovanými KPÚ zákon o ochraně ZPF – současně zastavěné území v některých lokalitách není v souladu se zájmy ochrany ZPF - K uplatnění stanoviska podle §5 odst. 2 zákona č. 334/1992 je příslušný KÚ Pk, OŽPZ - Je třeba zajistit zachování obslužnosti zemědělských pozemků a u lokalit zasahujících do melioračních zařízení je nutné při realizaci záměrů zajistit jejich funkčnost a nepoškození - do lokality č. 44 pro zalesnění zařadit i parcelu č. 4642 zákon o ochraně ovzduší – bez připomínek | - v návrhu opraveno - vypuštěno z návrhu (v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 16. 11. 2011) - vypuštěno z návrhu - v návrhu opraveno - v návrhu opraveno - vzato na vědomí - je respektováno v návrhu - v návrhu opraveno |
| Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 2 | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |
| Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, 530 02 Pardubice 2 | Zastavění plochy pro bydlení SV6 bude podmíněno ověřením dodržení platných hygienických limitů hluku z dopravy | - v návrhu opraveno (kap. 3.2) |
| Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, Husova 1747, 530 03 Pardubice 3 | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |
| Krajský úřad Pardubice-odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2 | ochrana ovzduší – bez připomínek ochrana přírody - lokality výroby č. 30 + 31 jsou v bezprostřední blízkosti NRBK 83 ochrana ZPF – přehodnotit požadavek na plochy VT30 + 31 - k žádosti dle §5 odst. 2 předložit stanovisko příslušného OÚ s RP k vymezení zastavěného území státní správa lesů – u lokalit pro bydlení, kde je dotčeno pásmo 50 m od hranice lesa uvést omezení do popisu lokality v ÚP | - vypuštěno z návrhu (v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 16. 11. 2011) - DTTO - vzato na vědomí - v návrhu opraveno |
| Krajský úřad Pardubického kraje-odbor dopravy a SH, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |
| Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 015 | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1, 110 15 Praha 015 | Dokumentace nesmí ohrozit vytěžitelnost zásob těženého výhradního ložiska slévárenských písků Svitavy – Vendolí č. 3090200 pokrytého dobývacím prostorem Svitavy – předměstí s chráněným ložiskovým územím Svitavy. | - respektováno v návrhu |
| Ministerstvo zemědělství pozemkový úřad, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy | Podle aktualizovaného PSZ - upravit trasu odvodňovacího příkopu ODV2 (TK6) - úprava trasy NRBK 83 a rozšíření biocentra LBC Při silnici - rozšíření biocentra LBC Vendolská borovina - zkoordinovat trasu odvodňovacího příkopu ODV1 –zaústění do intravilánu (TK7) | - v návrhu opraveno - v návrhu opraveno - v návrhu opraveno - respektováno v návrhu |
| Ministerstvo životního prostředí pracoviště, Vršovická 65, Praha 10, 100 10 Praha 110 | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |
| Ministerstvo životního prostředí pracoviště Hradec Králové, Resslova 1229/2A, 500 02 Hradec Králové | Ve svodném území obce je evidováno chráněné ložiskové území písků s názvem Svitavy – předměstí č. 09020002 spolu s výhradním ložiskem Svitavy – Vendolí č. 3090200 a do území zasahuje CHLÚ Vendolí č. 09020001 spolu s výhradním ložiskem písků sklářských č. 3090200 Svitavy – Vendolí (ident. č. 309020001) | respektováno v návrhu |
| Městský úřad - odbor KaCR, oddělení památkové péče, Bří Šťastných 333, 57020 Litomyšl | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |
| Obvodní báňský úřad Trutnov pracoviště Hradec Králové, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové | Do prostoru CHLÚ jsou umístěny některé stavby – trváme na respektování §18 zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon) – požadujeme doplnit povinnosti vyplývající z ust. §18 do dokumentace ÚP | - v návrhu opraven koridor pro přeložku I/34 mimo CHLÚ a koridor pro vedení VN 2x110 kW - E07 – na hranici s územím města Svitavy tak, aby nezasahoval do CHLÚ v souladu s projekčním návrhem ČEZ |
| Státní energetická inspekce, inspektorát pro Pardubický kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice 2 | není v rozporu s námi sledovanými a chráněnými zájmy | vzato na vědomí |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost Regionální centrum, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové | bez připomínek |  |
| Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská stavební a ubytovací správa, Teplého 1899C, 530 00 Pardubice | V řešeném území se nachází ochranné pásmo komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma – viz pasport č. 14/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportech listů. Vydání závazného stanoviska v tomto vymezeném území podléhají veškeré zemní práce. V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 – letiště včetně ochranného pásma viz pasport č. 82/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. V řešeném území se nachází vodovodní síť včetně ochranného pásma zahrnutá do jevu č. 68, viz pasport č. 80/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 10m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportních listů s ohledem na orientační zákres v mapových listech. Vydání závazného stanoviska podléhají veškeré zemní práce v tomto vymezeném území. V řešeném území se nachází vojenský objekt zahrnutý do jevu 107 – vojenský objekt včetně ochranného pásma viz pasport č. 79/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu a dále území v šířce 50m od hranice vojenského objektu s ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území. V řešeném území se nachází el. kabelové vedení zahrnuté do jevu 73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma viz pasport č. 81/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto vymezeném území VUSS Pardubice podléhá veškerá zástavba včetně zemních prací. V řešeném území se nachází ohrožený prostor vojenského objektu zahrnutý do jevu 114 – jiná ochranná pásma viz pasport č. 184/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Zde je omezení veškeré výstavby. Vydání stanoviska v tomto vymezeném území VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba. | - respektováno v návrhu a opraveno v textu |
| Krajský úřad Pardubického kraje odbor strategického rozvoje a evropských fondů, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | ve stanoveném termínu se nevyjádřili |  |

## 7.2.	Přezkoumání souladu ÚP podle §53, odst. 4 stavebního zákona

Pořizovatel přezkoumal návrh Územního plánu Vendolí z hlediska souladu:

Návrh Územního plánu Vendolí je v souladu s „Politikou územního rozvoje ČR“, která byla projednána vládou ČR a schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009.

a)	Obec Vendolí neleží v žádné rozvojové ose republikového významu, ani v žádné specifické oblasti. Obcí neprochází žádný koridor dopravní nebo technické infrastruktury republikového významu. Obec Vendolí leží v území, vykazující vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území. Návrh Územního plánu Vendolí respektuje republikové všeobecné priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje:

- požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářský rozvoj území

- vytváří podmínky pro využití opuštěných areálů a ploch

- řeší využití zastavěného území a podporuje zachování veřejné zeleně

- vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu – prověřil stávající a navržené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)

- vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu – trasy propojení cyklostezek, rozvoj ploch pro sport a rekreaci

- řeší možnosti ochrany obyvatel před hlukem a emisemi z dopravy

- vytváří podmínky pro šetrné formy dopravy

- řeší možnosti pro preventivní ochranu před přírodními katastrofami (lokální záplavy) v území

- vytváří podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území

- odvádění odpadních vod koncipuje tak, aby splňovalo požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti

- vytváří podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů

Návrh ÚP je v souladu se ZÚR Pk, vydanými Zastupitelstvem kraje Pardubického kraje dne 29. 4. 2010 pod číslem usnesení Z/170/10.

Obec Vendolí je součástí rozvojové osy krajského významu OSK 6 Svitavy - Polička. ZÚR stanoví tyto úkoly pro územní plánování, týkající se obce Vendolí:

- posilovat obslužné funkce Poličky

- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území

- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability

- respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES – nadregionálního biokoridoru K83 regionálních biokoridorů 885 Černý les – Hradecký les, K888 Moravský Lačnov – Svitavský les a K884 B Černý les – V bucích.

Řešení ÚP je v souladu s těmito zásadami, řešením ÚP nedojde ke zmenšení rozsahu ploch sídelní zeleně, nedojde k dotčení nemovitých kulturních památek, ani jejich ochranných pásem. ÚP řeší vymezení územního systému ekologické stability tak, aby byla zachována, případně zajištěna jeho funkčnost. Plochy pro rozvoj bydlení a občanské vybavenosti jsou umístěny v návaznosti na zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení. Plochy zalesnění a návrhové plochy pro vodní plochy respektují stávající polní cesty a neznemožňují obhospodařování navazujících zemědělských ploch

V oblasti dopravní a technické infrastruktury obcí Vendolí prochází koridor územní rezervy šíře 300 m pro přeložku silnice I/34 a dále pak koridor pro umístění stavby E07 - nadzemního vedení 2x110 kV TR Svitavy – Polička, který není v platných ZÚR řešen, ale byly obsažen v ÚP VÚC a při aktualizaci ZÚR bude zařazený – návrh zpřesňuje koridor územní rezervy pro přeložku silnice I/34 obdobně jako na sousedním území města Svitavy na šířku 100 m. V místě průniku koridoru s chráněným ložiskovým územím došlo k jeho úpravě tak, aby ležel mimo toto chráněné ložiskové území. Koridor pro stavbu E07 - nadzemní vedení 2x110 kV TR Svitavy – Polička je vymezen na šířku 50 m. Vymezení vychází ze zpracované projektové dokumentace ČEZ. Na základě požadavku Obvodního báňského úřadu, aby nedošlo ke znemožnění vytěžení ložiska je trasa koridoru upravena tak, aby nezasahovala do chráněného ložiskového území. Z tohoto důvodu na hranici katastru koridor nenavazuje na koridor vymezený Územním plánem Svitavy. Navázání obou koridorů bude upraveno následnou změnou ÚP Svitavy.

Územní plán Vendolí respektuje požadavky na ochranu a upřesňuje vymezení skladebných částí ÚSES – nadregionálního biokoridoru K83, regionálních biokoridorů 885 Černý les – Hradecký les, RK888 Moravský Lačnov – Svitavský les a RK 884 B Černý les – V bucích.

Územní plán prověřil možnosti propojení a rozšíření cyklostezek Mikroregionu Svitavsko z hlediska širších vztahů, které nejsou obsaženy v ZÚR Pardubického kraje a PÚR ČR 2008 a navrhl doplnění o trasu v prostoru Borové krčmy.

Územní plán Vendolí prověřil rozsah zastavitelných ploch v řešeném území a stanovil směr jejich využití s ohledem na kapacitu obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny.

b)	s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,

Návrh Územního plánu Vendolí je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a § 19 stavebního zákona a koncepcí ochrany nezastavěného území. S navrženým řešením vydal souhlas podle §5, odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, odbor životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje dne 18. 06. 2012 pod č.j. KrÚ36678/2012/OŽPZ/Bo.

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev.

ÚP respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj, stanovuje zásady koncepce uspořádání krajiny a podmínky pro ochranu krajinného rázu.

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip je uplatněn a je respektován v celém řešeném území.

V maximální míře je respektován krajinný ráz území, funkční místní biokoridory a biocentra a je navrženo jejich zapojení do vyššího systému ekologické stability.

Navrženým řešením je v maximální míře respektována vzrostlá zeleň s množstvím významných stromů, které utvářejí charakter zastavěné části obce. Pro zvýraznění jejího významu jsou samostatně vymezeny plochy sídelní zeleně.

Respektovány a rozvíjeny jsou návrhy komplexní pozemkové úpravy ve formě přístupových komunikací, skladebných částí ÚSES, protierozních prvků a návrhu parcelace.

Prioritou řešení je ochrana obrazu sídla vzniklého historickým vývojem.

Rozvoj sídla o plochy smíšené obytné venkovské je navržen v návaznosti na zastavěné území. Jedná se plochy smíšené obytné venkovské v prolukách, v návaznosti na stávající výstavbu, případně obestavěním jednostranně využitých komunikací.

Zařazením podstatné části ploch pro bydlení do ploch smíšených obytných je umožněno polyfunkční využití ploch, mimo jiné pro občanské vybavení, rozvoj cestovního ruchu, podnikání (drobná výroba, služby a řemesla) apod., rozvojem ploch smíšených je umožněn rozvoj pracovních příležitostí v obci.

Pro řešené území jsou stanoveny podmínky ochrany:

- děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu přírodního, urbanistického a architektonického charakteru prostředí

- v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umístěny stavby, které by urbanistický, architektonický a přírodní charakter území znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály

- zástavba navrhovaná na vnějším okraji zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním

- nová zástavba bude respektovat výškové zónování stávající zástavby z důvodů ochrany obrazu obce

- není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů mimo uliční čáru bez přímého přístupu z veřejného prostranství

- v nezastavitelném území je nutno respektovat a podporovat rozmanitost ploch využívání území, krajinné formace a prostorovou diverzitu

- respektovat a chránit drobné sakrální a lidové objekty v obci a krajině, včetně jejich okolí

Kostel Svatého Ondřeje - NKP vytvářející zároveň významnou stavební a duchovní dominantu obce je v plném rozsahu respektován. Rovněž jsou respektovány v celém řešeném území obce i další místní památky, nezapsané v rejstříku KP. Navržena je výstavba zvonice ve východní části obce a rozhledna v trati Karpaty.

Respektována je současná urbanistická koncepce nastavená předchozím ÚPO Vendolí a jeho změnami č. 1-3. Koncepčním záměrem je posílení významu centra obce v rozsahu od zemědělského areálu po areál kostela sv. Ondřeje. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby vhodně doplnily stávající zástavbu.

ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím – hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití, případně podmíněně přípustné využití. Dále stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu – výškovou regulaci zástavby.

c)	s požadavky zákona 183/2006 Sb., a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh Územního plánu Vendolí je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

## 7.3.	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, neboť zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování. Navržený územní plán však reaguje na potřeby rozvoje obce a je v souladu s principem udržitelného rozvoje území.

## 7.4.	Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku ze dne 14. 12. 2010, pod č. j. 83360/2010/OŽPZ/PI uvádí, že jako dotčený orgán ve smyslu ust. §47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) posoudil podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění a kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona předložený upravený návrh zadání územně plánovací dokumentace a došel k následujícímu závěru: „Návrh Územního plánu Vendolí“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.

## 7.5.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.

Obec Vendolí vykazuje v období od roku 1991 mírný, ale trvalý nárůst počtu obyvatel, v posledních deseti letech poměrně výrazný, plynoucí ze změny hospodářských podmínek, blízkosti města Svitavy, dostatku ploch pro výstavbu, reagující na rozvoj drobného podnikání atd.

Vendolí je obcí s potenciálem růstu, s možnostmi bytové výstavby, podnikání, příležitostmi pro rozvoj rekreace, turistiky, podnikání v zázemí města Svitav. Vzhledem k příznivým podmínkám, atraktivitě bezprostředního zázemí obce, trendům rozvoje rekreace a snadné dopravní dostupnosti dochází v obci k trvalému zájmu o bydlení a podnikání. Předpokládáme, že s ohledem na snadnou dostupnost, historický, kulturní a rekreační význam sídla a jeho polohu, nabídku ploch s možností výstavby obytných domů, kvalitnímu životnímu prostředí, předpokladům pro rozvoj turistiky, řemesel, služeb a za předpokladu vybudování základní technické infrastruktury se zvýší zájem o bydlení v obci a počet obyvatel do roku 2025 vzroste o cca 13 %. Nová zástavba v obci se předpokládá formou rodinných domů.

Požadavky na nové domy, vyplývající

-	z demografického vývoje (10%)			35 domů

-	z nechtěného soužití				10 domů

-	z náhrady za odpad bytového fondu		13 domů

-	požadavky, vyplývající z polohy obce

v rozvojové ose krajského významu OSK 6

a blízkosti ORP					50 domů

celkem potřeba					            108 domů

Předpokládá se využití větších pozemků pro stavbu jednotlivých domů – rozvolněný venkovský charakter, o velikosti pozemku 1500 – 2000 m2.

Potřebná plocha pro 108 domů: 108 x 0,15 (0,2) ha = 16,2 (21,6) ha.

Pro rozvoj obce Vendolí jsou v rámci ÚP navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné venkovské) o celkové výměře cca 22,27 ha – vezmeme-li do úvahy fakt, že ne každá plocha bude v budoucnu zastavěna stavbou rodinného domu, některé budou tak jako dosud využívány jako zahrada, případně sloužit k rekreaci, je tato výměra přiměřená potřebám obce pro dalších cca 15 let. Vzhledem k typu navržené zástavby se předpokládá plynulá výstavba objektů pro bydlení, čímž nevznikne skokově nárůst potřeby rozvoje občanské vybavenosti, jako je mateřská škola a základní škola a stávající kapacita těchto zařízení bude i pro budoucnost dostačující.

# 8)	Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Vendolí

Nejpozději při veřejném projednání návrhu ÚP (upravený a posouzený), tj. 30. 5. 2012 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ve stanovené lhůtě nebyla žádná námitka uplatněna.

# 9)	Vyhodnocení připomínek

Nejpozději při veřejném projednání návrhu ÚP (upravený a posouzený), tj. 30. 5. 2012 mohl každý uplatnit své připomínky. Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná připomínka.