ÚZEMNÍ PLÁN

VENDOLÍ

A.	TEXTOVÁ ČÁST

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.				e-mail:	      navratil@usbrno.cz

602 00 Brno, Příkop 8

tel.:	     +420 545 175 795

+420 545 175 895

fax:	        +420 545 175 892

| Akce: | ÚZEMNÍ PLÁN VENDOLÍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo: | 211 – 006 – 437 |  |  |
| Pořizovatel: | Městský úřad Svitavy, odbor výstavby |  |  |
| Zhotovitel: | Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. |  | www.usbrno.cz |
| Jednatelé společnosti: | Ing. arch. Miloš SCHNEIDER Ing. arch. Vanda CIZNEROVÁ |  |  |
| Projektanti: | urbanismus, architektura | Ing. arch. Emil NAVRÁTIL |  |
|  | dopravní řešení | Ing. Jiří HRNČÍŘ |  |
|  | vodní hospodářství | Ing. Pavel VESELÝ |  |
|  | energetika, spoje |  |  |
|  | ekologie, životní prostředí | Mgr. Martin NOVOTNÝ |  |
|  | ochrana ZPF, PUPFL |  |  |
|  | grafické práce | Vlasta JELÍNKOVÁ |  |
| Datum: | červen 2012 |  |  |

SEZNAM PŘÍLOH

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

Obsah územního plánu

TEXTOVÁ ČÁST								počet listů 46

GRAFICKÁ ČÁST

B.1	Výkres základního členění území						1 :   5 000

B.2	Hlavní výkres								1 :   5 000

B.3	Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace				1 :   5 000

Obsah odůvodnění územního plánu

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP

O.1	Koordinační výkres							1 :   5 000

O.2	Výkres širších vztahů							1 : 50 000

O.3	Koncepce dopravy							1 :   5 000

O.4	Koncepce vodního hospodářství - zásobování vodou, odkanalizování		1 :   5 000

O.5	Koncepce energetiky - zásobování plynem a elektrickou energií		1 :   5 000

O.6	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu				1 :   5 000

Obsah textové části územního plánu

1.	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	8

2)	KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ obce, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT	8

2.1.	KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ	8

2.2.	OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9

2.3.	OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD	9

2.4.	OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI	9

3.	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	10

3.1.	NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE	10

3.2.	VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH	11

3.3.	VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY	16

3.4.	VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	16

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	17

4.1.	KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	17

4.1.1.	ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA	17

4.1.2.	SILNIČNÍ DOPRAVA	17

4.1.3.	NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE	17

4.1.4.	VEŘEJNÁ DOPRAVA	17

4.1.5.	STATICKÁ DOPRAVA	18

4.1.6.	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ	18

4.2.	KONCEPCE TECHNICKÉ INFRAStRUKTURY	18

4.2.1.	KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	18

4.2.2.	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	19

4.2.2.1.	Zásobování vodou	19

4.2.2.2.	Odkanalizování a čištění odpadních vod	19

4.2.2.3.	Vodní toky a nádrže	19

4.2.3.	ENERGETIKA	20

4.2.3.1.	Zásobování elektrickou energií	20

4.2.3.2.	Zásobování plynem	20

4.2.3.3.	Zásobování teplem	20

4.2.4.	TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE	20

4.2.4.1.	Pošta a telekomunikace	20

4.2.4.2.	Radiokomunikace	20

4.3.	KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	21

4.4.	KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ	21

4.5.	KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	21

5.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů	22

5.1.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU JEJICH VYUŽITÍ	22

5.1.1.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU	22

5.1.2.	VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ	23

5.2.	ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY	31

5.2.1.	KONCEPCE ROZVOJE	31

5.3.	PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ	33

5.4.	OCHRANA PŘED POVODNĚMI	33

5.5.	REKREACE	33

5.6.	DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ	33

6.)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	33

6.1.	PLOCHY BYDLENÍ – B	34

6.1.1.	BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH - BH	34

6.2.	PLOCHY REKREACE – R	34

6.2.1	PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI - RI	34

6.3.	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - O	35

6.3.1.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – OV	35

6.3.2.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY – OH	35

6.3.3.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ - OM	35

6.3.4.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM - OX	36

6.3.5.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - OS	36

6.4.	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – P	37

6.4.1.	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV	37

6.4.1.	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ - ZV	37

6.5.	PLOCHY ZELENĚ - Z	38

6.6.	PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – S	38

6.6.1.	PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ – SV	38

6.7.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - D	39

6.7.1.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ - DS	39

6.7.2.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, LETECKÁ - DL	39

6.7.3.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE – DU	39

6.7.4.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ŽELEZNIČNÍ – DZ	39

6.8.	PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T	40

6.9.	PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – V	40

6.9.1.	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY – VZ	40

6.10.	PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VS	41

6.11.	PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – W	41

6.12.	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ	42

6.13.	PLOCHY LESNÍ – L	42

6.14.	PLOCHY PŘÍRODNÍ – N	43

6.15.	PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	43

6.15.1.	PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ – NSp	43

6.15.2.	PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ – NSz	44

6.15.3.	PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REKREAČNÍ NEPOBYTOVÉ – NSr	44

6.16.	PLOCHY SPECIFICKÉ – X	44

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	45

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	46

9.	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ	46

10.	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	46

11.	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	46

# 1.	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území je vymezeno k 15. 9. 2011. Je tvořeno zastavěným územím Vendolí.

Hranice zastavěného území je vyznačena ve výkrese č. 1 Výkres základního členění území a výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

Hranici zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel a ve výjimečných případech ji může tvořit spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

Hranice zastavěného území obce v zásadě kopíruje hranici intravilánu, rozšířenou o zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, části pozemních komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, dále o ostatní veřejná prostranství a o další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území (v souladu s § 58 zák. č. 183/2006 Sb.).

# 2)	KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ obce, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

## 2.1.	KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

Koncepce rozvoje Vendolí (viz. v.č. B.2 Hlavní výkres) vychází z podmínky respektování definovaných a chráněných hodnot území, která je zajišťována zejména jinými právními předpisy či správními opatřeními, a dále z požadavku vymezení rozvojových ploch obce s hlavním cílem zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.

Prioritou je zachování a rozvoj stávajících přírodních hodnot území, zachování krajinného rázu území a soulad přírodních a civilizačních hodnot.

V zastavěném území je navržena regenerace stávajících fondů. Doplněna je plochami změn v území pro občanské vybavení, smíšených obytných, plochami a koridory veřejných prostranství, technické infrastruktury, výroby a skladování, plochami vodními a vodohospodářskými, koridory veřejných prostranství, dopravní infrastruktury a účelových komunikací. Navrženy jsou koridory pro doplnění technické infrastruktury.

Koncepce řešení krajiny vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES), řešena je průchodnost území a návrh poldru včetně plochy pro umístění protipovodňových a protierozních opatření a vodní plochy.

V řešeném území se vyskytují přírodní hodnoty, které jsou dány především rozmanitostí ploch využívání území, krajinnými formacemi a prvky ochrany přírody. Jejich ochrana a rozvoj je řešena vymezením ploch smíšených nezastavěného území přírodních (krajinné zeleně), pro které jsou určena podmínky využití (čl. F.14.1.).

V řešeném území se dále vyskytují hodnoty kulturní, urbanistické a architektonické, které jsou dány kulturním dědictvím. Jejich respektování je nezbytnou podmínkou řešení.

PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JSOU STANOVENY PODMÍNKY OCHRANY

- děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu přírodního, urbanistického a architektonického charakteru prostředí

- v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umístěny stavby, které by urbanistický, architektonický a přírodní charakter území znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály

- zástavba navrhovaná na vnějším okraji zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním

- nová zástavba bude respektovat výškové zónování stávající zástavby z důvodů ochrany obrazu obce

- není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů mimo uliční čáru bez přímého přístupu z veřejného prostranství

- v nezastavitelném území je nutno respektovat a podporovat rozmanitost ploch využívání území, krajinné formace a prostorovou diverzitu

- respektovat a chránit drobné sakrální a lidové objekty v obci a krajině, včetně jejich okolí

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU

- zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod.

- podporovat dosadbu dřevin podél cest

- realizovat územní systém ekologické stability

- podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v záhumencích, v návaznosti na zastavěné území

- při stavební činnosti ve stávajících a rozvojových plochách respektovat navržené zásady prostorového uspořádání a podmínky využití území

## 2.2.	OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Významnou hodnotou území jsou zdravé životní podmínky a zdravé životní prostředí. Pro ochranu těchto hodnot jsou stanoveny tyto podmínky:

- v maximální míře eliminovat stávající zdroje hluku a vibrací

- v maximální míře eliminovat stávající zdroje znečištění ovzduší

- chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný pouze v takové koncentraci, aby nedošlo k obtěžování obyvatel a návštěvníků obce vyššími koncentracemi emisí páchnoucích látek, rozhodující je vzdálenost k nejbližší chráněné ploše; páchnoucí látky z chovu hospodářských zvířat nesmí být ve vystupující vzdušině obsaženy v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo; respektovat vyhlášená pásma ochrany prostředí

- pro rozvoj kvality života regenerovat kvalitu veřejných prostranství a významných ploch veřejné zeleně především v území s předpokladem sociálních kontaktů – zastávky, návsi, ulice

- vytvářet podmínky pro nemotorovou dopravu – cyklisty a pěší provoz, bezpečnou cestu dětí do škol

- vytvářet podmínky pro pohodu bydlení - především ochranu proti nadměrnému hluku a imisím z dopravy

- možnost umístění nových zdrojů hluku (např. výroba, výrobní služby apod.) v blízkosti chráněných objektů a ploch je nutno posoudit na základě hlukové studie a následně projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

- konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

## 2.3.	OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD

V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu krajiny. Územní rozsah je vymezen v grafické části v.č. B.2 Hlavní výkres.

- ÚP důsledně řeší problematiku čištění odpadních vod v celém řešeném území

- ÚP respektuje ochranná pásma vodních zdrojů zasahujících do řešeného území

- ochrana přístupu k vodotečím – podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6 - 8 m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby (např. oplocení…), které by zamezily volnému přístupu k vodoteči

- ochrana melioračních zařízení – u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy) před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch

Územní rozsah je vymezen ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

## 2.4.	OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI

Viz. kap. 5.5. Ochrana před povodněmi.

# 3.	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

## 3.1.	NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Urbanistická koncepce ÚP Vendolí vychází z přírodních podmínek (morfologie terénu, vodotečí…), respektování historického vývoje území, ze stávajícího členění ploch s rozdílným způsobem využití a z respektování primárních podmínek ochrany krajiny a krajinného rázu.

Základním záměrem urbanistické koncepce je respektování původní historické urbanistické struktury obce, která je dána geomorfologickou situací, členitosti terénu, založením jako lánová ves a respektování způsobu zástavby s citlivým přístupem k historickým hodnotám. Respektováno je i funkční členění obce, vzniklé historickým vývojem.

Prioritou řešení je ochrana obrazu sídla vzniklého historickým vývojem.

Rozvoj sídla o plochy smíšené obytné venkovské je navržen v návaznosti na zastavěné území. Jedná se plochy smíšené obytné venkovské v prolukách, v návaznosti na stávající výstavbu, případně obestavěním jednostranně využitých komunikací. Návrh respektuje platný ÚPO a jeho změny č. 1 – 3.

Plochy pro rodinnou rekreaci jsou v obci stabilizovány.

Stabilizována jsou stávající zařízení občanského vybavení.

Pro rozvoj občanského vybavení je navržena plocha přestavby a revitalizace bývalého statku v centru obce na zařízení sociálních služeb pro seniory 25-OV. Navržena je plocha pro umístění rozhledny v lokalitě „Karpaty“ 3-OX, plocha pro umístění zvonice ve východní části obce 1-OV a plocha pro umístění záchranné stanice zvířat a ptáků ve východní části obce 2-OX.

Pro rozvoj hřbitova je navržena plocha 4-OH.

Navržený koridor veřejných prostranství 36-PV slouží k obsluze lokalit 5-SV a 6-SV.

Navržený koridor veřejných prostranství 37-PV slouží k obsluze lokalit ploch změn smíšených obytných venkovských 16a-SV, 16b-SV, 16c-SV a 38-PV.

Pro plochy 16a-SV, 16b-SV je vymezena plocha veřejných prostranství 38-PV.

Pro zlepšení dopravní obslužnosti je navržen koridor územní rezervy 26-DS-UR obchvatu Svitav silnicí I/34.

Pro snížení nehodovosti je navržena úprava trasy stávající komunikace I/34 v úseku Vendolský kopec, křížení s železniční tratí č. 261. U této trasy je navržena plocha pro čerpací stanici pohonných hmot s odpočivadlem pro motoristy.

Pro zachování prostupnosti krajiny v řešeném území slouží síť účelových komunikací, respektující zpracované KPÚ.

Technická infrastruktura je stabilizovaná; navrženo je odkanalizování obce, koridor pro vvn.

Stabilizovány jsou stávající plochy výroby a skladování.

Plochy smíšené výroby jsou stabilizovány.

Plocha pro vodní nádrž 32-W je navržena na východním okraji řešeného území pod obcí.

Plocha pro vodní nádrž 33-W je navržena na v lokalitě U Borové krčmy v západní části řešeného území. Doplněna je o sousedící plochu 34a-W a 34b-W pro realizaci mokřadu.

Nad železniční tratí je navržena plocha pro nádrž ochrannou – poldr 35-W.

Jednotlivé plochy jsou označeny indexy uvedenými v grafické části ÚP Vendolí, viz. v.č. B.2 Hlavní výkres.

Dále jsou rozvíjeny tyto zásady řešení:

- pro obsluhu území jsou navrženy koridory veřejných prostranství (jejich součástí jsou místní komunikace)

- řešení ÚP respektuje stávající plochy železniční dopravy na jednokolejné regionální železniční trati č. 261 Svitavy – Žďárec u Skutče

- propojení systému ekologické stability i na území navazujících obcí

- stávající hřbitov je navržen k rozšíření o nové plochy

- plochy obytné respektují stávající zástavbu; navržena je dostavba proluk a enkláv; rozvoj většího rozsahu je směřován do lokality „U břízy“

- pro plochy 16a-SV a 16b-SV je vymezena plocha veřejného prostranství 38-PV o rozsahu 3400 m2, určená pro zajištění urbanistické kvality prostředí.

- zařazením podstatné části ploch pro bydlení do ploch smíšených obytných je umožněno polyfunkční využití ploch, mimo jiné pro občanské vybavení, rozvoj cestovního ruchu, podnikání (drobná výroba, služby a řemesla) apod.

- rozvojem ploch smíšených umožňujících rozvoj pracovních příležitostí v obci

- řešení nezastavěného území respektuje zpracované komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vendolí

- je respektována navržená prostupnost území, územní systém ekologické stability a protipovodňová vodohospodářská opatření navrhovaná v rámci společných zařízení řešených pro zpracování KPÚ

- nejsou navrženy enklávy bydlení v krajině, jsou navrženy plochy změn pro rekreaci

- je navrženo umístění poldrů v území – zátopa poldru - pro snížení ohrožení v území povodněmi včetně sousedního katastru města Svitavy

Posílení rozmanitosti života v souladu v harmonii s prostředím je v rámci konceptu územního plánu navrženo:

- zachováním maximální míry identity jednotlivých prostorů řešeného území

- podmínkami pro regeneraci významných prostorů obce, především centra

- uspokojováním volnočasových aktivit obyvatel – úpravou sportovního areálu, ploch veřejných prostranství, sídelní zeleně, využitím navazující krajiny pro rekreaci, propojených sítí cyklostezek, pěších tahů

## 3.2.	VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

| VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Č. | katastrální území lokalizace | požadavek na prověření podrobnější dokumentací |  | další podmínky využití území |
| OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura |  |  |  |  |
| 1-OV | Vendolí | - |  | plocha pro umístění zvonice ve východní části obce p.č. 2729/22 – (změna č. 3.04) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inž. sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky vodního toku - respektovat podmínky nestanoveného záplavového území - respektovat podmínky ochranného pásma plynovodu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn výšková regulace zástavby - dle podmínek navrženého řešení |
| OX– občanské vybavení se specifickým využitím |  |  |  |  |
| 2-OX | Vendolí | - |  | plocha pro umístění záchranné stanice zvířat a ptáků ve východní části obce p.č. 755/1 – (změna č. 3.19) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch záchranné stanice - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci stávajících ploch záchranné stanice prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby - dle podmínek navrženého řešení |
| 3-OX | Vendolí | - |  | plocha pro umístění rozhledny v lokalitě „Karpaty“ – (záměr obce) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby - dle podmínek navrženého řešení |
| OH - občanské vybavení - hřbitovy |  |  |  |  |
| 4-OH | Vendolí u fary | - |  | plochy p.č. 243, 244, 2773 pro nový hřbitov v centru obce (lokalita č. 3 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství a stávajícího areálu u kostela sv. Ondřeje - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby - provozní objekty max. 1 NP |
| PV - plochy a koridory veřejných prostranství |  |  |  |  |
| 36-PV | Vendolí | - |  | koridor veřejných prostranství k obsluze lokalit 5-SV a 6-SV obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství (místních komunikací) - bez napojení na inženýrské sítě |
| 37-PV | Vendolí | - |  | koridor veřejných prostranství k obsluze lokalit 16a-SV, 16b-SV, 16c-SV a 38-PV (dle změny č. 1.01) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství (místních komunikací) - bez napojení na inženýrské sítě |
| 38-PV | Vendolí | - |  | plochy veřejných prostranství pro lokality 16a-SV, 16b-SV (dle změny č. 1.01) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství (místních komunikací) - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn |
| SV - plochy smíšené obytné venkovské |  |  |  |  |
| 5-SV | Vendolí u železniční zastávky |  | - | plochy pro nízkopodlažní zástavbu - (lokalita č. 3 dle ÚPO, zčásti zastavěna) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch a navrženého koridoru veřejných prostranství 36-PV - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 6-SV | Vendolí | - |  | plochy v lokalitě „U Bahenského“ - (změna č. 1.02a) obsluha území - dopravní ze dopravní ze stávajících ploch a navrženého koridoru veřejných prostranství 36-PV - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma dráhy - využití plochy je podmíněno ověřením dodržení platných hygienických limitů hluku z dopravy výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 7-SV | Vendolí |  | - | plochy p. č. 122/1 ve střední části obce - (lokalita č. 5 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 8-SV | Vendolí |  | - | plochy p. č. 733 ve východní části obce - (lokalita č. 7 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 9-SV | plocha vypuštěna v průběhu projednání návrhu |  |  |  |
| 10-SV | Vendolí | - |  | plochy p. č. 15 a 16/1 ve východní části obce - (lokalita č. 12 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení - respektovat podmínky ochranného pásma plynovodu - respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 11-SV | Vendolí | - |  | plochy p.č. 2726/8, 824, 825, 826 - (lokalita č. 9 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu výšková regulace zástavby - zachovat stávající výškové členění zástavby |
| 12-SV | Vendolí | - |  | plochy rozšíření pozemku statku pro nové RD ve východní části obce - (lokalita č. 13 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch smíšených obytných - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 13-SV | Vendolí | - |  | plochy k Hradci I ve východní části obce - (lokalita č. 14 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 14-SV | Vendolí | - |  | plochy k Hradci II ve východní části obce - (lokalita č. 15 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 15-SV | Vendolí | - |  | plochy k Hradci III ve východní části obce - (lokalita č. 16 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 16a-SV | Vendolí | - |  | plochy v lokalitě „U břízy“ - (část změny č. 1.01) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch a navržených koridorů veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn; je navržena přeložka výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 16b-SV | Vendolí | - |  | plochy v lokalitě „U břízy“ - (část změny č. 1.01) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch a navržených koridorů veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn; je navržena přeložka výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 16c-SV | Vendolí | - |  | plochy v lokalitě „U břízy“ - (část změny č. 1.01) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch a navržených koridorů veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn; je navržena přeložka výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 17-SV | Vendolí | - |  | plochy sídelní zeleně v centru obce - (část změny č. 2.01) obsluha území - dopravní ze dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 18-SV | Vendolí | - |  | plochy v západní části obce, p.č. 416 - (změna č. 3.01) obsluha území - dopravní ze dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky pásma 50 m od hranice lesa výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 19-SV | Vendolí | - |  | plochy v západní části obce, p.č. 2108/1 - (změna č. 3.02) obsluha území - dopravní ze dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky pásma 50 m od hranice lesa výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 20-SV | Vendolí | - |  | plochy v západní části obce, p.č. 410, 1798/2, 1797/1 - (změna č. 3.18) obsluha území - dopravní ze dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky pásma 50 m od hranice lesa výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| 21-SV | Vendolí | - |  | plochy p.č. 243, 797, 799/1, 2, 3, 4 - (lokalita č. 4 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu výšková regulace zástavby - zachovat stávající výškové členění zástavby |
| 22-SV | Vendolí | - |  | plochy p.č. 792, 793/1, 2726/6 (část) - (lokalita č. 6 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby - zachovat stávající výškové členění zástavby |
| 23-SV | Vendolí | - |  | plochy p.č. 673 - (lokalita č. 7 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma plynovodu výšková regulace zástavby - zachovat stávající výškové členění zástavby |
| 24-SV | Vendolí | - |  | plochy p.č. 31 - (lokalita č. 8 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma plynovodu výšková regulace zástavby - zachovat stávající výškové členění zástavby |
| 39-SV | Vendolí | - |  | plochy p.č. 4177 a 4184 obsluha území - dopravní ze stávajících ploch veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby - max. 1 NP + podkroví |
| DS - plochy dopravní infrastruktury silniční |  |  |  |  |
| 28-DS | Vendolí | - |  | plocha pro čerpací stanici pohonných hmot u silnice I/34 - (lokalita č. 35 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, sil I/34 - napojení na inženýrské sítě řešit lokálně - před umístěním stavby musí být zpracováno dopravně inženýrské posouzení připojení na silnici I/34 a řešení odsouhlasené majetkovým správcem prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby - bez podmínek |

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

## 3.3.	VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

| plochy přestavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Č. | katastrální území lokalizace | požadavek na prověření podrobnější dokumentací | další podmínky využití území |
| O - plochy občanského vybavení |  |  |  |
| 25-OV | Vendolí | - | revitalizace bývalého statku na zařízení sociálních služeb (lok. č. 17 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících ploch dopravní infrastruktury a veřejných prostranství - napojit na stávající inženýrské sítě v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu výšková regulace zástavby - respektovat stávající stav |

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

## 3.4.	VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

V nejbližším zázemí západní části obce a v obci samé je vzhledem k charakteru zástavby poměrně hojné zastoupení zeleně. Ta je v organizmu obce v souvislejších plochách vymezena samostatně jako zeleň soukromá a vyhražená (ZS) a jako veřejná prostranství - veřejná zeleň (ZV).

Plochy sídelní zeleně umožňují řešit:

- ochranu a posílení doprovodné zeleně vodního toku

- ochranu a posílení zeleně v prostoru okolo školy a souboru kostela sv. Ondřeje se hřbitovem

- odstup ploch pro bydlení od ploch dopravní a technické infrastruktury

- realizovat biokoridory v urbánním prostředí

# 4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

## 4.1.	KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. B.2. Hlavní výkres a č. O.3 Koncepce dopravy.

### 4.1.1.	Železniční doprava

- respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury (železniční doprava – DZ) vymezené pro průchod trati č. 261 Svitavy – Žďárec u Skutče

### 4.1.2.	Silniční doprava

Silnice

- respektovat stabilizované a navržené plochy dopravní infrastruktury (silniční doprava – DS) vymezené pro průchod silnic I. až III. třídy

- severovýchodně obce Vendolí je vymezena územní rezerva pro přeložku silnice I/34

Místní komunikace

respektovat stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství – PV; jejich součástí jsou místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a rozvojových ploch

Obecné podmínky pro umísťování komunikací

- v plochách dopravní infrastruktury (DS, DU) a plochách veřejných prostranství (PV) umožnit vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace

- v plochách s rozdílným způsobem využití je přípustné umisťovat nové komunikace v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace jako související dopravní infrastrukturu

### 4.1.3.	Nemotorová doprava, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

- respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury (účelové komunikace – DU), vymezené pro zemědělskou dopravu, přístup na pozemky, prostupnost krajiny a průchod tras pro pěší a cyklisty

- v rámci ploch silniční dopravy – DS, ploch veřejných prostranství – PV a ploch účelových komunikací – DU jsou trasovány stávající a navržené cyklotrasy:

- trasa č. 4024 Budislav – Křenov

- je navržena cyklotrasa v trase dnešní zpevněné účelové komunikace, která se odpojuje ze silnice III/366 25 severně od obce a směřuje do Svitav

- je navržena cyklotrasa Polička-Svitavy přes severní území katastru obce s napojením u Borové Krčmy, podél navrhované vodní plochy (rybníčka) pod viadukt železniční tratě a napojením na místní komunikaci u Jakubcových Vendolí č. 233

### 4.1.4.	Veřejná doprava

- zachovat stávající koncepci veřejné dopravy, spočívající v zajištění dopravy autobusovými linkami a vlaky, respektovat stávající zastávky veřejné dopravy

- budování zastávek a zálivů veřejné dopravy (silniční linkové) je přípustné v plochách s rozdílným způsobem využití jako související dopravní infrastruktura

### 4.1.5.	Statická doprava

- na volných plochách jsou navrženy plochy pro parkování – u hřbitova, u školy a u křižovatky se silnicí III/36625

- plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství (dle příslušných norem) a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu

- kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu řešit vždy v těsné vazbě na tyto objekty, pokud možno na pozemku stavby

### 4.1.6.	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

- na silnici I/34 je navržena výstavba čerpací stanice pohonných hmot (mimo zastavěné území)

## 4.2.	KONCEPCE TECHNICKÉ INFRAStRUKTURY

Plochy a koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkresech č. B.2 Hlavní výkres a O.1 Koordinační výkres.

Ve výkresech č. O.4 Koncepce vodního hospodářství – zásobování vodou, odkanalizovaní, č. O.5 Koncepce energetiky – zásobování plynem a el. energií jsou zakresleny trasy navrhovaných sítí a protipovodňových opatření.

- respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu, zásady a podmínky využívání koridorů

- inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny převážně v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury; další průběh sítí v rozvojových plochách bude řešen následnou dokumentací

- dešťové vody v maximální míře uvádět do vsaku

### 4.2.1.	koridory pro technickOU infrastrukturU

Zásady pro využití území koridorů

- koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim

- působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území.

Podmínky pro využití území koridorů

Přípustné využití

- činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení

- plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES

- nutné asanační úpravy

Podmíněně přípustné využití

- budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací záměru za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou plochou

Nepřípustné využití

- v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru

- není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

V rámci ÚP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu:

TK 1	koridor – vedení 110 kV Polička - Svitavy

TK 2	koridor – přeložka nadzemního vedení vn 22 kV

TK 3	koridor – přeložka vodovodu

TK 4	koridor pro kanalizaci – napojení na ČOV Svitavy (k.ú. Hradec nad Svitavou)

TK 5	koridor pro otevřený příkop – severovýchod (hranice k.ú. Svitavy)

TK 6	koridor pro otevřený příkop – podél lokality 16a-SV, 21-SV

TK 7	koridor pro otevřený příkop – jižně od zastavěného území obce s návaznosti do krajiny

TK 8	koridor pro otevřený příkop – jižně od zastavěného území obce s návaznosti do krajiny

TK 9	koridor pro otevřený příkop - jihozápad

TK 10	koridor pro vedení el. energie vn pro lokalitu 28-DS

### 4.2.2.	Vodní hospodářství

#### 4.2.2.1.	Zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována.

Koncepce rozvoje

- rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu vodovodními řady s dostatečnou kapacitou pro převod požární vody

- v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu budou stávající vodovodní řady v maximální možné míře zaokruhovány

Ochranná pásma

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. 3.8.2. Ochrana technické infrastruktury.

#### 4.2.2.2.	Odkanalizování a čištění odpadních vod

Odkanalizování včetně zneškodňování odpadních vod je nevyhovující.

Koncepce rozvoje

- chybějící kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

- v celém území je navržena tlaková kanalizace

- u zastavitelných ploch řešit oddílnou kanalizaci

- u zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku

Ochranná pásma

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. 3.8.2. Ochrana technické infrastruktury

#### 4.2.2.3.	Vodní toky a nádrže

Vodní toky

Řešené území je z hlediska vodních toků stabilizováno.

Koncepce rozvoje

- předpokládá se běžná údržba

- nejsou navrhovány konkrétní úpravy vodních toků

Obecně

V souladu se zákonem 254/2001 Sb., v platném znění, (Vodní zákon) mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to

  - u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

Vodní nádrže, rybníky

Území je z hlediska vodních ploch stabilizováno.

Koncepce rozvoje

- jsou navrženy vodní plochy 32-W, 33-W, 34-W, 35-W

### 4.2.3.	Energetika

#### 4.2.3.1.	Zásobování elektrickou energií

je stabilizováno. Zásobování obce Vendolí bude i nadále realizováno z rozvodny 110/22 kV Svitavy.

Koncepce rozvoje

- pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější

- u lokalit 16b-SV a 16c-SV je navržena demontáž části stávajícího vedení vn

- nadzemní vedení vn u této lokality bude nahrazeno nadzemním vedením vn v rámci navrženého koridoru

- pro lokalitu 28-DS je navržena trafostanice napojená nadzemním vedením do stávající sítě

- síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

Ochranná pásma

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. 3.8.2. Ochrana technické infrastruktury

#### 4.2.3.2.	Zásobování plynem

je stabilizováno. Obec Vendolí bude i nadále zásobována zemním plynem ze stávajícího STL plynovodu napojeného na systém města Svitavy.

Koncepce rozvoje

- STL plynovody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

Ochranná a bezpečnostní pásma

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. 3.8.2. Ochrana technické infrastruktury

#### 4.2.3.3.	Zásobování teplem

je stabilizováno. Obec Vendolí bude i nadále využívat v převážné míře zemní plyn.

Koncepce rozvoje

- lokálně lze využívat alternativních zdrojů

Ochranná pásma

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. 3.8.2. Ochrana technické infrastruktury

### 4.2.4.	Telekomunikace, radiokomunikace

#### 4.2.4.1.	Pošta a telekomunikace

Koncepce rozvoje

- území je stabilizováno, nejsou nároky na nové plochy

- v rámci veřejných ploch a ploch pro dopravu realizovat kabelovou síť v návaznosti na stávající síť

Ochranná pásma

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. 3.8.2. Ochrana technické infrastruktury

#### 4.2.4.2.	Radiokomunikace

Koncepce rozvoje

- telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované

- v případě rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt

Ochranná pásma

Viz. Odůvodnění územního plánu – kap. 3.8.2. Ochrana technické infrastruktury

## 4.3.	KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Tuhý komunální odpad předtříděný v domácnostech bude svážen centrálně.

Zásady pro nakládání s odpady

- snižovat množství odpadů a separace odpadů

- zajistit sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů

- zajistit sběr, recyklaci a využití spotřebitelských odpadů

- zajistit sběr, recyklaci a využití vyřazených zařízení

- zvýšit materiálové využití komunálních odpadů

- snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky

- upravovat fyzikálně chemickými postupy nebezpečné anorganické odpady

- využívat energeticky nebezpečné odpady

- zajistit sběr a využití odpadních olejů a zvyšovat množství zpětně odebíraných olejů

- zajistit sběr a využití s upřednostněním recyklace použitých olověných akumulátorů

- zvýšit využití kalů ČOV zejména v zemědělství, pro rekultivace, kompostování a výrobu energie

## 4.4.	KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Respektována, intenzifikována a rozvíjena jsou stávající zařízení občanského vybavení ve Vendolí. Preferováno je jejich umístění v místech soustředěného pohybu obyvatel - v plochách v centru obce, u obchodu.

Občanské vybavení – veřejná INFRASTRUKTURA - ov

Stávající zařízení jsou stabilizována a respektována. Pro rozvoj občanského vybavení je navržena změna využití území, plocha přestavby bývalého statku 25-OV na zařízení sociálních služeb, služeb pro seniory a vzdělávání a plocha pro umístění zvonice ve východní části obce 1-OV.

Zařazením ploch bydlení do ploch smíšených obytných je umožněno polyfunkční využití ploch, mimo jiné pro občanské vybavení, rozvoj cestovního ruchu, podnikání (drobná výroba, služby a řemesla) apod.

občanské vybavení – hřbitovy - OH

Stávající hřbitov je stabilizován a respektován. Navržena je plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova u kostela sv. Ondřeje severním směrem 4-OH.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední – OM

Stávající zařízení jsou stabilizována a respektována.

Zařazením ploch bydlení do ploch smíšených obytných je umožněno polyfunkční využití ploch, mimo jiné pro občanské vybavení, rozvoj cestovního ruchu, podnikání (drobná výroba, služby a řemesla) apod.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ se specifickým využitím – OX

Navržena jsou plochy pro umístění záchranné stanice zvířat a ptáků 2-OX a plocha pro rozhlednu v lokalitě Karpaty 3-OX.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS

Navržena je koncepce zařízení tělovýchovy a sportu respektující stávající sportoviště v obci i jejích částech. Plochy pro tělovýchovu a sport jsou stabilizovány.

Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

## 4.5.	KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Navržena je koncepce organizace veřejných prostranství PV umožňující obsluhu změn v území dopravní a technickou infrastrukturou, umožňující zklidnit motorovou dopravu. Na stabilizovaný systém veřejných prostranství je navržena návaznost zastavitelných ploch koridory veřejných prostranství v přiměřených parametrech.

Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

# 5.	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů

Územní rozsah je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese č. B.2 – Hlavní výkres.

- koncepce uspořádání krajiny v členění na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské, lesní, smíšené nezastavěného území, krajinná zeleň je navržena k ochraně základních hodnot krajiny a prostředí

- uspořádání vychází z časové náročnosti obměny bioty – lesy a krajinná zeleň s dlouhým časovým intervalem, zemědělství s krátkým – ročním intervalem, plochy smíšené s průměrným časovým intervalem

## 5.1.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU JEJICH VYUŽITÍ

### 5.1.1.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU

ÚP respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj – viz. kap. 2.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.

S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území.

Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch zásad využívání krajiny.

Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady

- chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí ve městě i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhodnějším místě)

- posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech

- posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat zalučnění v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES

- zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch

- neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných hřbetů, obnova rozhleden (příp. sakrálních staveb) nebo podmíněná výstavba nových je možná

- respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň na pohledově exponovaných horizontech)

- ochrana krajinného rázu

- stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby situované ve vazbě na krajinu odclonit izolační zelení

- nerozšiřovat ornou půdu, doplnit zalučnění nebo zatravněné svodné průlehy

- zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod.

- podporovat dosadbu dřevin podél cest - vhodné dřeviny jsou klen, lípa, jírovec, ovocné dřeviny

- podél vodních toků možno doplnit jasan, olši, dub letní aj.

- realizovat územní systém ekologické stability, včetně interakčních prvků

- podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v záhumencích, v návaznosti na zastavěné území

- při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny

- v krajině je přípustné realizování menších vodních ploch, podmíněně přípustné je zalesňování - viz kap. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

### 5.1.2.	VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ

| VYMEZENÍ PLOCH v Krajině |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Č. | katastrální území lokalizace | požadavek na prověření podrobnější dokumentací | další podmínky využití území |
| W - plochy vodní a vodohospodářské |  |  |  |
| 32-W | Vendolí | - | plochy pro rybník - nádrž extenzivně využívanou ve východní části řešeného území – (změna č. 3.06) obsluha území - dopravní ze stávající účelové komunikace - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek výšková regulace zástavby - bez podmínek |
| 33-W | Vendolí | - | plochy pro rybník - nádrž extenzivně využívanou v lokalitě U Borové krčmy v západní části řešeného území – (změna č. 3.07) obsluha území - dopravní ze stávající účelové komunikace - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek výšková regulace zástavby - bez podmínek |
| 34a-W | Vendolí | - | plochy pro rozšíření mokřadu ze změny č. 3.07 v lokalitě U Borové krčmy v západní části řešeného území část a obsluha území - dopravní ze stávající účelové komunikace - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat navržený koridor TK 1 pro nadzemní vedení vvn výšková regulace zástavby - bez podmínek |
| 34b-W | Vendolí | - | plochy pro rozšíření mokřadu ze změny č. 3.07 v lokalitě U Borové krčmy v západní části řešeného území část b obsluha území - dopravní ze stávající účelové komunikace - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat navržený koridor TK 1 pro nadzemní vedení vvn výšková regulace zástavby - bez podmínek |
| 35-W | Vendolí | - | plochy pro poldr - nádrž ochrannou, v lokalitě nad tratí v západní části řešeného území – (změna č. 3.08) obsluha území - dopravní ze stávající účelové komunikace - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek výšková regulace zástavby - bez podmínek |
| DS - plochy dopravní infrastruktury |  |  |  |
| 27-DS | vypuštěno v průběhu projednání návrhu |  |  |
| NL - plochy lesní |  |  |  |
| 29-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Za Karpatami“ jihozápadně od obce - (část změny č. 2.06 a 3.11) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 40-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění jižně od obce, p.č. 518 (lokalita č. 26 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn - respektovat podmínky ochranného pásma telekomunikačních vedení - respektovat plochu navrženého poldru |
| 41-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění jižně od obce, p.č. 1474 (lokalita č. 27 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat plochu navrženého poldru |
| 42-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění jižně od obce, p.č. 1477 (lokalita č. 28 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 43-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „nad Říhem“ jihozápadně od obce - (změna č. 2.09) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 44-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Karpaty“ jihozápadně od obce - (změna č. 3.12, část zm. 2.07) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn - respektovat podmínky ochranného pásma telekomunikačních vedení - při výsadbě respektovat podmínky ploch biokoridoru ÚSES viz kap 5.2.1. |
| 45-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Karpaty“ jihozápadně od obce - (část změny č. 2, 06 a 2.07) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 46-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Karpaty“ jihozápadně od obce - (část změny č. 2.07) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 47-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Karpaty“ jižně od obce, - (změna č. 3.13, 3.15, 3.16, lok 10/5 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 48-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Za Karpatami“ jihozápadně od obce - (část změny č. 2.06) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat plochu navrženého poldru |
| 49-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Za Karpatami“ jihozápadně od obce - (část změny č. 2.06 a 3.11) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 50-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „K Radiměři“ jihozápadně od obce - (změna č. 2.05, lokalita č. 10/4 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat podmínky ploch biokoridoru ÚSES viz kap 5.2.1 |
| 51-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „K Radiměři“ a „Tabulový díl“ severně jihozápadně od obce - (část změny č. 2.05, změna č. 2.10) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 52-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Český díl“ jihozápadně od obce - (část změny č. 3.09) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 53-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Český díl“ jihozápadně od obce - (část změny č. 3.09) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 54-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Český díl“ jihozápadně od obce - (část změny č. 3.09) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 55-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „za Karlíčkovým kopcem“ jihozápadně od obce - (změna č. 2.02) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 56-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „U Borové krčmy“ západně od obce - (změna č. 2.04) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma telekomunikačních vedení |
| 57-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „U Borové krčmy“ západně od obce - (část změny č. 3.14) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma telekomunikačních vedení - respektovat podmínky melioračních zařízení |
| 58-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „U Borové krčmy“ západně od obce - (část změny č. 3.14) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat navržený koridor pro nadzemní vedení vvn - při výsadbě respektovat podmínky ploch biokoridoru ÚSES viz kap 5.2.1 |
| 59-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění severně od obce - (část lokality č. 28 dle ÚPO a část změny 2.19) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 60-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění severně od obce - (část lokality č. 28 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 61-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění severně od obce - (část lokality č. 31 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn |
| 62-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění severně od obce - (část lokality č. 31 a 32 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 63-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění severně od obce - (část lokality č. 33 a 34 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 64-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění severně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - bez podmínek |
| 65-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění severně od obce - (změna č. 2.10, lokalita 10/3 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení - při výsadbě respektovat podmínky ploch biokoridoru ÚSES viz kap 5.2.1 |
| 66-NL | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Vendolská borovina“ severovýchodně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky melioračních zařízení |
| 89-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění severně od obce - (část lokality č. 29 a 30 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn - při výsadbě respektovat podmínky ploch biokoridoru ÚSES viz kap 5.2.1 |
| 93-NL | Vendolí | - | plochy pro zalesnění v severní části řešeného území (les 1) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn |
| NP - plochy přírodní |  |  |  |
| 67-NP | Vendolí | - | plochy pro místní biocentrum vložené do RBK severně od obce (lokalita 10/2 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 68-NP | Vendolí | - | plocha pro místní biocentrum vložené do RBK severně od obce (část lokality změny 2.19) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 69-NP | Vendolí | - | plochy pro místní biocentrum vložené do RBK severně od obce (část lokality 29 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 70-NP | Vendolí | - | plocha pro místní biocentrum vložené do RBK severně od obce (lokalita 10/1 dle zadání) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 71-NP | Vendolí | - | plochy pro místní biocentrum U Vendolí, vložené do RBK severně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 87-NP | Vendolí | - | plochy pro místní biocentrum (LBC) Remízek a Mokřad jihovýchodně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 90-NP | Vendolí | - | plochy pro místní biocentrum (LBC) U Ostržku, vložené do RBK severně od obce (část lokality 30 dle ÚPO) obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 92-NP | Vendolí | - | plochy v lokalitě „Vendolská borovina“ severovýchodně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat meliorační zařízení |
| NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní |  |  |  |
| 72-NSp | vypuštěna v průběhu projednání návrhu |  |  |
| 73-NSp | vypuštěna v průběhu projednání návrhu |  |  |
| 74-NSp | Vendolí | - | plocha pro místní biokoridor severně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochrany melioračních zařízení - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 75-NSp | Vendolí | - | plocha pro místní biokoridor severně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochrany melioračních zařízení - respektovat podmínky ochranného pásma telekomunikačních vedení - respektovat plochu navrženého poldru - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 76-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu severně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochrany melioračních zařízení - respektovat podmínky ochranného pásma telekomunikačních vedení - respektovat plochu navrženého poldru - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 77-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu severně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn - respektovat plochu navrženého poldru - respektovat navržený koridor TK 1 pro nadzemní vedení vvn - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 78-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu severovýchodně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochrany melioračních zařízení - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 79-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu severovýchodně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 80-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu jižně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 81-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu jižně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 82-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu jižně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 83-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu jižně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 84-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu jižně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 85-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu jižně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| 86-NSp | Vendolí | - | plocha pro biokoridor místního významu jižně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - při výsadbě respektovat místně příslušné stanovištní podmínky a autochtonní druhy dřevin |
| SR - plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové |  |  |  |
| 88-NSp | Vendolí | - | plochy pro jezdecký sportovní areál jihovýchodně od obce obsluha území - dopravní ze stávajících účelových komunikací - bez napojení na inženýrské sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu - respektovat podmínky ochrany ZPF |

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

Koncepce rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy vodní a vodohospodářské

Plochy pro extenzivně využívaný rybník 32-W jsou navrženy ve východní části řešeného území ve smyslu změny č. 3.06.

Pro ochranu území obce jsou navrženy plochy pro umístění poldru v lokalitě nad tratí v západní části řešeného území 35-W, plochy pro plochy pro extenzivně využívaný rybník v lokalitě U Borové krčmy 33-W, včetně jeho rozšíření 34-W v západní části řešeného území.

Na Vendolském potoce jsou na západním okraji obce vymezeny plochy pro realizací vodohospodářských opatření pro zadržení zvýšeného průtoku.

Jsou vymezeny prostory (šrafou) prostory pro umístění poldru, a to v jihozápadní části řešeného území. Plocha zátopy poldru je navržena i v návaznosti na ÚP Svitavy.

Plochy zemědělské

V plochách zemědělské zóny je nutno zvýšit podíl přírodních prvků, rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou zelení. Zpracované pozemkové úpravy vymezily koncepci zeleně spojenou s funkcí protierozní, krajinotvornou a ekologickou. Navržený systém je v maximální míře respektován, realizace je přípustná v rámci podmínek využití ploch zemědělských.

Územní plán navrhuje rozvoj zastavitelných ploch na úkor ploch produkčních v návaznosti na zastavěné území města a jeho částí.

Plochy lesní

Navrženo je rozšíření ploch zemědělských zejména v jižní a severní části katastru obce. Řešení minimalizuje zásahy do ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské

Rozsah ploch je stabilizován.

Plochy smíšené nezastavěného území – Přírodní

Územní plán navrhuje rozšíření ploch smíšených nezastavěného území přírodních v prvé řadě formou realizace územního systému ekologické stability. Jedná se o lokality č.: 74-NSp, 75-NSp, 76-NSp, 77-NSp, 78-NSp, 79-NSp, 80-NSp, 81-NSp, 82-NSp, 83-NSp, 84-NSp, 85-NSp, 86-NSp.

Plochy PŘÍRODNÍ

Zahrnují ploch biocenter. Navrženo je mírné rozšíření těchto ploch : 67-NP, 68-NP, 87-NP a 92-NP.

Stanovení podmínek pro změny ve využití ploch

viz. kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

## 5.2.	ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres. Koncepce rozvoje ctí oborovou dokumentaci ÚSES zpracovanou pro území okresu Svitavy a respektuje Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. Respektovány jsou i dílčí úpravy v trasování některých skladebných částí ÚSES řešené komplexní pozemkovou úpravou. Viz část Odůvodnění územního plánu.

### 5.2.1.	KONCEPCE ROZVOJE

- z hlediska územního systému ekologické stability jsou dodrženy zásady návaznosti na okolní území

- návazné plochy jednotlivých skladebných částí jsou jednoznačné - jsou vázány na vodní toky nebo navazují na skladebné části vymezené na území sousední obce

- na většině území jsou skladebné části existující, funkční; v severovýchodní a jižní části území jsou nefunkční prvky ÚSES navrženy k realizaci formou návrhu na změnu využití území, a to dle místních podmínek, jako plochy krajinné zeleně a plochy přírodní

- koncepce řešení při návrhu zohlednila i funkci protierozní, krajinotvornou a ekologickou ve vazbě na zpracované KPÚ)

SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES

| VYMEZENÁ BIOCENTRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| název | význam | popis | návrh |
| Svitavský les (RBC 1929) | regionální | Biocentrum na severu katastru, na mírném svahu jihovýchodní expozice. | zachovat stávající využívání |
| Černý les (RBC 449) | regionální | Biocentrum na jihozápadě katastru na mírném svahu. Biocentrum funkční. | zachovat stávající využívání |
| 1.Remízek a mokřad | lokální | Nefunkční biocentrum na jihovýchodě katastru | založit výsadbou |
| 2. Karpaty | lokální | Biocentrum lokálního významu funkční, jižně od obce. | zachovat stávající využívání |
| 3. Nad vsí | lokální | Biocentrum lokálního významu funkční nad obcí, na svahu severní expozice. | zachovat stávající využívání |
| 4. Karlíčků kopec | lokální | Biocentrum lokálního významu funkční na jihozápadě katastru. | zachovat stávající využívání |
| 5. VENDOLSKÝ POTOK | lokální, vložené do nadregionálního biokoridoru NRBK 83 | Biocentrum lokálního významu funkční ve střední části údolí Vendolského potoka. | zachovat stávající využívání |
| 6. NAD TRATÍ | lokální, vložené do nadregionálního biokoridoru NRBK 83 | Biocentrum lokálního významu funkční. | zachovat stávající využívání |
| 7. PŘI SILNICI | lokální, vložené do nadregionálního biokoridoru NRBK 83 | Biocentrum lokálního významu funkční na severozápadě katastru u silnice na Ostrý Kámen. | zachovat stávající využívání |
| 8. U OSTRŽKU | lokální, vložené do nadregionálního biokoridoru NRBK 83 | Biocentrum lokálního významu částečně funkční, lokalizováno v údolí na severu katastru. | zachovat stávající využívání |
| 9. NAD ODSTRŽKEM | lokální, vložené do nadregionálního biokoridoru NRBK 83 | Biocentrum lokálního významu funkční, lokalizováno v údolí na severu katastru. | zachovat stávající využívání |
| 10. U VENDOLÍ | lokální, vložené do nadregionálního biokoridoru NRBK 83 | Biocentrum lokálního významu funkční, lokalizováno v údolí na severu katastru. | zachovat stávající využívání |
| 11. NA HRANICI | lokální, vložené do nadregionálního biokoridoru | Biocentrum lokálního významu funkční, lokalizováno na hranici katastrálního území Vendolí a Ostrý Kámen, na lesní půdě. | zachovat stávající využívání |
| 12. Vendolská borovina | lokální | Biocentrum lokálního významu funkční, na severovýchodě katastru, v prostoru izolovaného lesíka (Vendolská borovina). | zachovat stávající využívání |
| 13. U RADIMÉŘE | lokální, vložené do regionálního biokoridoru RK 885 | Biocentrum lokálního významu funkční, na jihovýchodní hranici katastru. | zachovat stávající využívání |

| VYMEZENÉ BIOKORIDORY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| název | význam | popis | návrh |
| NRBK 83 | nadregionální | Funkční až částečně biokoridor nadregionálního významu v západní části k.ú. obce | část biokoridoru realizovat výsadbou |
| RK 888 | regionální | Funkční biokoridor regionálního významu na lesní půdě v severozápadní části k.ú. obce | zachovat stávající využívání |
| RK 885 | regionální | Funkční biokoridor regionálního významu na lesní půdě v jihozápadní části k.ú. obce | zachovat stávající využívání |
| I. | lokální | Funkční lokální biokoridor Biokoridor využívá drobných lesíků, remízů a mezí, vzájemně oddělených ornou půdou | zachovat stávající využívání |
| II. | lokální | Funkční lokální biokorídor využívá lučních a lesních porostů na svazích jižně nad obcí | zachovat stávající využívání |
| III. | lokální | Částečně funkční lokální biokoridor jižně od obce | část biokoridoru realizovat výsadbou |
| IV. | lokální | Nefunkční lokální biokoridor jižně od obce | část biokoridoru realizovat výsadbou |
| V. | lokální | Částečně funkční lokální biokoridor jihovýchodně od obce | nutno založit |
| VI. | lokální | Částečně funkční lokální biokoridor podél údolnice na severovýchodě k.ú. | část biokoridoru realizovat výsadbou |
| VII. | lokální | Nefunkční lokální biokoridor podél údolnice na severu k.ú. | nutno založit |
| VIII. | lokální | Nefunkční lokální biokoridor na severovýchodě k.ú. | nutno založit |
| IX. | lokální | Funkční lokální biokoridor na lesní půdě na západě k.ú. | zachovat stávající využívání |
| X. | lokální | Funkční lokální biokoridor na lesní půdě na západě k.ú. | zachovat stávající využívání |

Podmínky ploch biocenter ÚSES

Plochy biocenter viz kap. 6.15

Podmínky biokoridorů ÚSES

Přípustné využití

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru

Podmíněně přípustné využití

- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., za podmínky, že mohou být umístěny jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším rozsahu.

Nepřípustné využití

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů

- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu ploch rekreace. Koncepci respektuje územní plán dle návrhu komplexních pozemkových úprav.

## 5.3.	PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Územní plán respektuje a dále rozvíjí řešení protierozních opatření navržené komplexní pozemkovou úpravou. Jedná se o vymezené koridory pro technickou infrastrukturu a protipovodňová opatření zejména v jižní části katastru, označeny: TK5, TK6, TK7, TK 8 a TK9.

## 5.4.	OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Koncepce rozvoje

- jsou respektovány stávající poldry, respektovány poldry navržené ve změnách ÚPO a navržena plocha pro umístění poldru dle zpracovaných KPÚ

- v severozápadní části řešeného území jsou navrženy plochy pro umístění rybníka včetně mokřadu, které budou plnit funkci krajinotvornou i protierozní a protipovodňovou 33-W a 34-W

- plocha pro poldr je umístěna v severozápadní části řešeného území 35-W

- na východním okraji obce je navržena plocha pro rybník 32-W

- dle zpracovaných KPÚ jsou vymezeny koridory pro protipovodňová opatření v jižní části katastru a označeny TK5, TK6, TK7, TK 8 a TK9.

- dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem (u jednotné kanalizace), při návrhu oddílného systému budou dešťové vody odváděny do místních recipientů

Zásady pro ochranu proti záplavám a přívalovým vodám

- správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to:

- u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

- pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně-technická (průlehy, zelené pásy) opatření

- nesmí docházet ke zmenšování průtočného profilu

## 5.5.	REKREACE

Plochy a návrh koncepce rekreace jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres. Prolínání krajinného rámce do organismu obce vytváří dobré přírodní podmínky pro každodenní rekreaci.

## 5.6.	DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nejsou vymezeny. Na území obce se nachází výhradní ložisko nerostných surovin s vyhlášeným chráněným ložiskovým územím.

# 6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. B.2 Hlavní výkres.

## 6.1.	PLOCHY BYDLENÍ – B

### 6.1.1.	bydlení v bytových domech - BH

Hlavní využití

Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

Přípustné využití

- pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství

- pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad, zeleň izolační)

Podmíněně přípustné využití

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2

- pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby

- stabilizované území	respektovat stávající stav

## 6.2.	PLOCHY REKREACE – R

### 6.2.1	Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI

hlavní využití

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků"), plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů

Přípustné využití

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství

- zařízení a drobné stavby, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. občanské vybavení, služby pro sport)

- zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)

Podmíněně přípustné využití

- pozemky zařízení hromadné rekreace, pozemky veřejných prostranství, dětská hřiště, rekreační louky

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby

- stabilizované území	respektovat stávající stav

- zastavěná plocha stavby pro rodinnou rekreaci max. 50 m2

## 6.3.	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - O

### 6.3.1.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura – OV

hlavní využití

Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti.

Přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační), dětská hřiště

Podmíněně přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu a výzkum

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	respektovat stávající stav

  - plochy změn		dle podmínek využití viz. kap 3.3 Vymezení ploch přestavby

### 6.3.2.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ – hřbitovy – OH

hlavní využití

Plochy sloužící pro umístění hřbitovů.

Přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační)

Podmíněně přípustné využití

- stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného pohřebiště

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

- stabilizované území	max. 1 NP

- plochy změn		dle podmínek využití viz. kap 3.2. Vymezení zastavitelných ploch

### 6.3.3.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ – komerční zařízení malá a střední - OM

hlavní využití

Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury a plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením komerčního charakteru.

Přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu a výzkum

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační), dětská hřiště

Podmíněně přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	respektovat stávající stav

### 6.3.4.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ se specifickým využitím - OX

hlavní využití

Plochy specifického občanského vybavení, záchranná stanice zvířat a ptáků, rozhledna.

Přípustné využití

- pozemky zařízení občanského vybavení sloužící pro vzdělávání, výchovu a kulturu

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- zeleň různých forem, dětská hřiště

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	respektovat stávající stav

  - plochy změn	dle podmínek využití viz. kap 3.2, v případě rozhledny bude výška stanovena v průběhu projektové přípravy

### 6.3.5.	OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS

Hlavní využití

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování tělovýchovných a sportovních potřeb občanů na veřejně přístupných plochách.

Přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační)

Podmíněně přípustné využití

- stavby a zařízení, které mají víceúčelové využití nebo tvoří doplňkovou funkci (např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej, veřejné občanské vybavení…) za podmínky, že hlavní funkci tvoří sportovní využití

- bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	max. 2 NP

## 6.4.	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – P

### 6.4.1.	Veřejná prostranství - PV

hlavní využití

Plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkci, přístupné každému bez omezení v zastavěném území a zastavitelných plochách. a je třeba samostatně je vymezit mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně přičemž významné plochy zeleně (např. parky) se začleňují do ploch "veřejná prostranství – veřejná zeleň"

Přípustné využití

- náměstí, návsi, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy hromadné dopravy

- odstavné a parkovací plochy, cyklistické stezky

- veřejná zeleň, izolační zeleň

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, cyklistické stezky

Podmíněně přípustné využití

- zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod.), za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného území

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

### 6.4.1.	Veřejná prostranství, veřejná zeleň - ZV

hlavní využití

Významné plochy zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách, parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod. s významnou prostorotvornou funkci, přístupné každému bez omezení

Přípustné využití

- pozemky veřejně přístupné zeleně

- pozemky pro pěší a cyklostezky

- drobné vodní plochy a toky

- objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, veřejná WC, kiosky, dětská hřiště, vodní prvky a plochy, naučné stezky…

Podmíněně přípustné využití

- veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, místa pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby

  - u staveb s doplňkovou funkcí max. 1 nadzemní podlaží

## 6.5.	PLOCHY zeleně - Z

Zeleň soukromá a vyhražená - ZS

hlavní využití

Významné plochy zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách, parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod. s významnou prostorotvornou funkcí.

Přípustné využití

- pozemky parkové zeleně

- pozemky pro pěší a cyklostezky

- objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, veřejná WC, kiosky, dětská hřiště, vodní prvky a plochy, naučné stezky…

Podmíněně přípustné využití

- veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, místa pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby

  - u staveb s doplňkovou funkcí max. 1 nadzemní podlaží

## 6.6.	PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – S

### 6.6.1.	PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské – SV

hlavní využití

Plochy jsou ve venkovských sídlech určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti.

Přípustné využití

- zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky občanského vybavení

- pozemky veřejných prostranství a související dopravní a technické infrastruktury

- pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad, zeleň izolační)

Podmíněně přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	max. 2 NP

  - plochy změn		dle podmínek využití viz. kap 3.2.	Vymezení zastavitelných ploch

  - intenzita využití pozemků	1200m2/1 RD

## 6.7.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - D

### 6.7.1.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY silniční - DS

hlavní využití

Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou, silnicemi I., II. a III. třídy.

Přípustné využití

- činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace - silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření, opatření proti přívalovým dešťům apod.

- zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla

- zařízení technické infrastruktury

- čerpací stanice pohonných hmot

- plochy pro ochrannou a izolační zeleň, krajinná zeleň

- plochy pro veřejnou zeleň, liniová zeleň (stromořadí, aleje)

- nezbytné asanační úpravy

Podmíněně přípustné využití

- budování inženýrských sítí a účelových komunikací před realizací záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženou plochou

- účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

### 6.7.2.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, letecká - DL

hlavní využití

Plochy dopravní infrastruktury sloužící pro účelové letiště.

Přípustné využití

- pozemky letišť, pozemky zařízení pro leteckou dopravu

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním nebo přípustném využití území

### 6.7.3.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, účelové komunikace – DU

hlavní využití

Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a krajině a umožňující bezpečný průchod krajinou (například průchod cyklistických, pěších tras).

Přípustné využití

- účelové komunikace, doprovodná a izolační zeleň, manipulační plochy, cyklistické a pěší trasy, odpočívadla

- činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

- činnosti, které narušují přírodní hodnoty území, například rušení mezí

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

### 6.7.4.	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ŽELEZNIční – DZ

hlavní využití

Plochy dopravní infrastruktury sloužící pro situování staveb a zařízení drah.

Přípustné využití

- plochy obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně

- pozemky zařízení pro železniční dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov (viz § 9, odst.2 písm. B).

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním nebo přípustném využití území

## 6.8.	PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T

Technická infrastruktura, inženýrské sítě – TI

hlavní využití

Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území technickým vybavením.

Přípustné využití

- pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod

- pozemky staveb a zařízení pro nakládání s odpady

- pozemky trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody

- pozemky související dopravní infrastruktury

- pozemky ochranné a izolační zeleně

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním nebo přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	respektování stávajícího stavu

  - objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

## 6.9.	PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – V

### 6.9.1.	Plochy zemědělské výroby – VZ

hlavní využití

Plochy slouží pro umístění zemědělských areálů a skladování.

Přípustné využití

- pozemky staveb pro zemědělskou výrobu a skladování

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- izolační zeleň, vyhrazená zeleň s ohledem na začlenění staveb do krajiny (doprovodná a izolační zeleň, liniová zeleň, stromořadí, uplatnění vysoké stromové vegetace)

Podmíněně přípustné využití

- pozemky staveb pro drobnou výrobu (řemeslnou a jinou), služby a skladování

- bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce nebo majitele zařízení

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	respektovat stávající stav

  - plochy změn	maximální výška nových objektů bude dosahovat úrovně převažující okolní zástavby

  - objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

## 6.10.	PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VS

hlavní využití

Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány i v blízkosti obytné zástavby.

Přípustné využití

- pozemky staveb pro řemeslnou a jinou výrobu, služby a skladování

- maloobchodní a obchodní provozy

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- sběrná místa komunálního odpadu

- sídelní zeleň různých forem (např. izolační, vyhrazená, veřejná)

Podmíněně přípustné využití

- stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. diskotéky, restaurace, ubytovny, ubytovací zařízení) v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení

- stavby a zařízení zemědělství v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území

- bydlení za podmínky, že se jedná o osoby zajišťující dohled, správce, zaměstnance nebo majitele zařízení

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované území	max. 2 NP, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy max. 6 m

  - objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

## 6.11.	PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – W

hlavní využití

Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládáním s vodami.

Přípustné využití

- vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití

- související dopravní a technická infrastruktura, např. účelové komunikace

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu

- plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků

- doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň

- plochy sloužící jako pláže, odpočívadla, stezky pro pěší a cyklisty

Podmíněně přípustné využití

- činnosti a zařízení související s rybářstvím nebo rekreací v případě, že budou minimalizovány negativní dopady do vodního režimu – čistoty vod

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

## 6.12.	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ, orná půda – NZ

hlavní využití

Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě.

Přípustné využití

- hospodaření na ZPF, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství

- související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem a na koni

- opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území

- výsadba doprovodné zeleně např. vodních toků, komunikací apod.

- opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

Podmíněně přípustné využití

- pouze stavby nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody, dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)

- plochy pro zalesnění:

  - za předpokladu, že se nejedná o I. tř. ochrany ZPF

  - do cca 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL

  - do cca 1ha na plochách jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude zalesněním narušena ekologická diverzita

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

## 6.13.	PLOCHY LESNÍ – L

PLOCHY lesní – NL

hlavní využití

Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí.

Přípustné využití

- hospodaření na PUPFL, nezbytné stavby a zařízení lesního hospodářství

- účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem a na koni

- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny

Podmíněně přípustné využití

- pouze nezbytně nutné stavby pro myslivost a ochranu přírody

- pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury

- výstavba malých vodních nádrží

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

## 6.14.	Plochy přírodní – N

PLOCHY přírodní – NP

hlavní využití

Zahrnuje plochy s účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. V řešeném území se jedná o plochy biocenter.

Přípustné využití

- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám

- změnou využití území nesmí dojít k narušení nebo omezení přírodní funkce současných ploch ÚSES

Podmíněně přípustné využití

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra

- zalesnění za podmínky, že zalesněním nebude ohrožena lokalita, která přispívá k druhové rozmanitosti území

Nepřípustné využití

- změny využití území, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability ploch

- jakékoli změny využití území, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

- realizace vodních ploch, opatření pro zadržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny

- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných

## 6.15.	Plochy smíšené nezastavěného území

### 6.15.1.	Plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp

hlavní využití

Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je plochy rozptýlené zeleně v krajině, liniová zeleň.

Přípustné využití

- pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice)

- pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky

- realizace ÚSES

- vodní plochy, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů

- protipovodňová, protierozní a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti území

- protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny

- činnosti a zařízení, které souvisí s extenzivní zemědělskou výrobou, se zachováním ekologické rovnováhy území

- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, výstavba objektů pro ochranu přírody, včelíny, seníky

Podmíněně přípustné využití

- dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu

- účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že nesnižují kvalitu biotopu

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

### 6.15.2.	Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz

hlavní využití

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

Přípustné využití

- pozemky zemědělského půdního fondu

- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů

- pozemky související dopravní infrastruktury, účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem a na koních

- pozemky související technické infrastruktury, liniové stavby technické infrastruktury, manipulační plochy

- opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území

- pozemky staveb pro ochranu přírody

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření

Podmíněně přípustné využití

- nezbytně nutné pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, myslivost (např. včelíny, seníky)

- dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)

- výstavba menších vodních nádrží, v případě, že jejich využití bude extenzivní

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

### 6.15.3.	Plochy smíšené nezastavěného území rekreační nepobytové – NSr

hlavní využití

Plochy převážně sezónního charakteru v krajině, které slouží oddechu, sportu, rekreaci a pobytu v přírodě.

Přípustné využití

- plochy sloužící pro rekreační sporty (jezdecký sportovní areál, rekreační louky, plochy pro slunění apod.)

- související zařízení, například mobilní hygienická zařízení, drobná architektura, přístřešky, ohrazení

- aktivity nevyvolávající dopad do záboru ZPF

- hřiště, pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace, běžecké tratě

- vodní plochy

- související liniové stavby dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním a přípustném využití území

## 6.16.	plochy specifické – X

hlavní využití

Pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězeňství, sklady nebezpečných látek apod.

Přípustné využití

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, manipulační plochy

- pozemky izolační zeleně, sídelní zeleně

- vodní plochy

- realizace ÚSES

Podmíněně přípustné využití

- pozemky výroby a skladování, smíšené výroby

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant

Obecně platné podmínky

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné jestliže kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality (plochy) a nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí. Navrhované využití území posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení podle stavebního zákona a příslušných vyhlášek.

Dosavadní způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití, který neodpovídá vymezenému využití území podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření z hlediska ochrany životního prostředí.

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch.

# 7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a opatření je vymezen ve výkrese č. B.3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření níže uvedených nevylučuje možnost vymezit další veřejně prospěšné stavby, opatření příp. asanace v navazující územně plánovací dokumentaci.

| Veřejně prospěšné stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS | charakteristika VPS | k.ú. | identifikace – využití plochy |
| dopravní a technická infrastruktura (komunikace a inženýrské sítě) |  |  |  |
| VTK1 | koridor – vedení 110 kV Polička – Svitavy | Vendolí |  |
| VTK2 | koridor – přeložka nadzemního vedení vn 22 kV | Vendolí |  |
| VTK3 | koridor – přeložka vodovodu | Vendolí |  |
| VTK4 | koridor pro kanalizaci – napojení na ČOV Svitavy (k.ú. Hradec nad Svitavou) | Vendolí |  |
| VTK5 | koridor pro otevřený příkop – severovýchod (hranice k.ú. Svitavy) | Vendolí |  |
| VTK6 | koridor pro otevřený příkop – podél lokality 16a-SV, 21-SV | Vendolí |  |
| VTK7 | koridor pro otevřený příkop – jižně od zastavěného území obce s návaznosti do krajiny | Vendolí |  |
| VTK8 | koridor pro otevřený příkop – jižně od zastavěného území obce s návazností do krajiny | Vendolí |  |
| VTK9 | koridor pro otevřený příkop – jihozápad | Vendolí |  |
| VTK10 | koridor pro vedení el. energie vn pro lokalitu 28-DS | Vendolí |  |

| Veřejně prospěšná opatření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VPO | charakteristika VP0 | k.ú. | identifikace - využití plochy |
| zvyšování retenčních schopnosti krajiny |  |  |  |
| VR1 | plochy pro rybník (nádrž extenzivně využívanou) ve východní části řešeného území, VPO pro obec | Vendolí | 32-W |
| založení prvků územního systému ekologické stability |  |  |  |
| VU3 | plocha pro realizaci části lokálního biokoridoru jižně od obce, VPO pro obec | Vendolí | 80-NSp |
| VU4 | plochy pro realizaci části lokálního biocentra Remízek a mokřad jihovýchodně od obce | Vendolí | 87-NP |

Na území obce je formou vymezených skladebných částí respektováno veřejně prospěšné opatření - ÚSES krajského významu:

- U10 – pro biokoridor nadregionálního významu NRBK 83

- U51 – pro biokoridor regionálního významu RK 885 propojující regionální biocentra Černý les a Hradecký les

- U52 – pro biokoridor regionálního významu RK 888 propojující regionální biocentra Moravský Lačnov – Svitavský

S výjimkou (U 10, U51 a U52) jsou vymezeny ve výkrese č. 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.

# 8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

| Veřejně prospěšné stavby s možností uplatnění předkupního práva (§101 stavebního zákona) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VPO | charakteristika VP0 | k.ú., parcelní čísla | identifikace - využití plochy |
| pro veřejnou infrastrukturu |  |  |  |
| PO1 | plochy pro umístění zvonice | Vendolí p.č. 2729/22 | 1-OV |

Vymezeny ve výkrese č. B.3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.

# 9.	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

V souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje je vymezen koridor územní rezervy R DS pro stabilizaci trasy I/34 a její napojení na stávající I/43.

Trasa bude prověřena z pohledu aktuálních potřeb dopravní infrastruktury v době realizace záměru a napojení na stávající silniční systémy.

# 10.	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Nebyly vymezeny.

# 11.	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Dokumentace územního plánu obsahuje 46 listů textu.

Dokumentace územního plánu obsahuje 6 listů grafické části (výkres je složen ze dvou částí).